MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção de Ampliação de Escola
Área total: 273,40m2

ATRIBUIÇÃO FUNCIONAL: AMPLIAÇÃO ESCOLA EMÍLIO SCHENK

Local: Rua Osvaldo Michel – Bairro Léo Alvim Faller - Taquari – RS

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a construção de uma Ampliação na Escola Emílio Schenk.

a) A ligação de luz será utilizada a existente, assim como a ligação de água.

b) As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local.

c) Em local conveniente será colocada placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela Caixa Econômica Federal.

d) Da mesma forma, caso surja neste Memorial à expressão “ou similar” fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovação.

e) Qualquer divergência ou dúvidas que por ventura houverem, serão dirimidas pela Setor de Planejamento da Prefeitura.

Serviços a executar Instalação da obra:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1. Placa de obra:

A construtora deverá providenciar a placa de Obra, conforme modelo a ser fornecido. A mesma deverá ser confeccionada em chapa galvanizada nº 26 e fixada em estrutura de madeira.

1.2. Limpeza do terreno:

a) A limpeza do terreno compreenderá os serviços de limpeza do terreno, o que permitirá que a área fique livre de raízes, tocos de árvores e detritos orgânicos. Serão evidentemente preservadas árvores que não prejudiquem a locação do prédio ou que forem consideradas imunes ao corte.

b) Será procedida, no prazo da execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno, pela empresa.

1.3. Locação da obra:

- A contratada procederá à locação da obra de acordo com o projeto.

- A contratada procederá à aferição das dimensões dos alinhamentos dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local.

- Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, ao órgão técnico competente, a quem competirá deliberar a respeito.

- órgão técnico competente, a quem competirá deliberar a respeito.

2. DEMOLIÇÕES.

2.1. Demolição de piso existente:

a) Deverá ser demolido um piso em laje grês que se localiza onde será executada a obra nova.

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.

3.1. Regularização e compactação de terra:

a) Deverá ser executado o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico.

b) Deverão ser consideradas as despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno, escavação e aterro, qualquer que seja a distancia media e o volume necessário, bem como o tipo de veículos utilizado.

c) As escavações para a implantação das fundações do prédio deverão ter a profundidade necessária até que seja atingido terreno firme, capaz de absorver a carga do prédio, sem riscos de recalques e fissuras.

3.2. Reaterro e compactação mecânico:

O reaterro das valas de fundação e o aterro necessário ao nivelamento para a base do contra piso deverá ser executado de forma a se obter uma boa compactação do terreno, através do apiloamento com camadas sucessivas de no máximo 20 cm, até que se esgote a capacidade.

4. INFRAESTRUTURA.

4.1. Escavação manual de solo:

Será executada escavação manual de solo para abertura de vala, onde serão colocadas as fiadas da fundação rasa de bloco grês.

4.2. Fundação rasa bloco grês:

As fundações serão diretas, executadas em alvenaria de pedra de arenito facetadas nas dimensões de 22 x 45 x 25 cm, contra fiadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia regular, sem peneira, no traço 1:4 com junta máxima de 3 cm, tantas fiadas quanto forem necessárias, salvo se as condições do solo contra indicarem tal solução.

A primeira fiada será feita com pedras dispostas em painéis transversalmente a alvenaria e se apoiará sobre um lençol de areia regular.

4.3. Estaca escavada:

Serão feitas estacas de 3,00m de profundidade, com diâmetro de 30cm escavadas nos cantos e junções de paredes, conforme planta de fundações. Após escavação será executada a concretagem das estacas com concreto fck=20MPa.

4.4. Viga de baldrame:

Será executada uma viga de fundação sobre os alicerces, nas dimensões 0,15 x 0,30 m, com 04 barras de aço de 10 mm e estribo de 5 mm a cada 17 cm. As formas das vigas serão confeccionadas em painéis de guia e sarrafos de pinus ellioti com travessas perpendiculares e espaçadas em 0,40 m.

4.5. Reaterro/material de vala:

Após serem realizadas as fundações, deverá haver reaterro para fechamento do espaço restante das valas.

5. IMPERMEABILIZAÇÃO.

4.1. Impermeabilização com hidroasfalto:

O respaldo e as laterais da viga de concreto serão impermeabilizados com hidroasfalto certificado pelo INMETRO, a fim de ser evitada a penetração de umidade do solo, em quatro de mão, no mínimo, em duas direções.

6. FECHAMENTOS.

6.1. Alvenaria de tijolos furados:

As alvenarias externas e internas serão de tijolos de seis furos redondos, com dimensões próximas de 14,5 x 11,5 x 22 cm com suas faces todas frisadas. A platibanda e oitões serão do mesmo tipo de tijolo cerâmico.

Os tijolos serão umedecidos antes de sua colocação para não ocorrer à absorção da água da argamassa de rejuntamento. Como os tijolos apresentam diferenças de dimensão, a parede é aprumada numa face, ficando a outra face com as irregularidades próprias do tijolo, operação denominada facearem se tratando de paredes perimetrais facearem pelo lado externo.

Para o assentamento dos tijolos será utilizada argamassa no traço volumétrico 1:2:8 (cimento, cal e areia).

As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 15 mm.

As amarrações nos cantos das paredes deverão ser feitas de maneira que os tijolos fiquem contra fiados, caso não possa ser executado desta forma em todos os cantos, os mesmos serão executados com colunas de concreto armado.

Para fixação de esquadrias de madeira serão requadrados e aprumados perfeitamente, para o emprego da esquadria e da espuma expansiva.

A fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificar as peças, remover antes de seu endurecimento toda a argamassa que venham a salpicar a superfície dos tijolos ou extravasar as juntas.

6.2. Alvenaria de cobogós de concreto:

Será executada alvenaria de blocos vazados de concreto, no segundo pavimento da ampliação. Em local definido em projeto.

7. ESTRUTURA.

7.1. Verga e contra verga em concreto:

Todos os vãos das aberturas (portas e janelas), previstos no projeto receberão vergas e contra vergas em concreto com 3 barras de aço de 8,0 mm, transpassando 30 cm para cada lado da alvenaria.

7.2. Cinta de concreto:

Sobre a alvenaria será executada uma cinta de concreto armado de 0,15 m de largura por 0,25 m armado longitudinalmente com 04 aços de 10 mm(dois positivos e dois negativos) com estribos de 5 mm a cada 20 cm, com concreto fck = 20MPa.

7.3. Pilar de concreto:

Serão executados pilares de concreto, fck = 20MPa, no primeiro pavimento da ampliação da escola, conforme projeto em anexo.

7.4. Escada de concreto:

Será executada escada em concreto fck = 20MPa

8. COBERTURA.

86.1. Laje pré-moldada:

A laje de forro serão do tipo pré-fabricada em vigotas de concreto armado, tavelas cerâmicas e capa de concreto, formando uma atura total de 13cm. Deverá ser utilizado concreto com resistência mínima de fck=25MPa

8.2. Telhamento:

O telhado será executada com telhas tipo fibrocimento de 6 mm de espessura, isentas de amianto, com inclinação de 15 graus, aparafusadas sobre o vigamento de madeira.

Os parafusos serão impermeabilizados com massa de vedação mastique ou similar.

A cobertura da torre da caixa d’água será também em telhas fibrocimento de 6 mm.

8.3. Algeroz:

As algerozas serão em chapa de aço galvanizado.

8.4. Calhas:

As calhas deverão ser em chapa de aço galvanizado, com inclinação mínima de 3%.

8.5. Estrutura em madeira aparelhada:

A execução da cobertura (madeiramento) obedecerá aos desenhos fornecidos.

O madeiramento será em madeira de eucalipto de boa qualidade tratada constituídos de caibros 5x7 cm.

8.6. Capa em chapa de aço:

Serão instaladas capas em chapa de aço galvanizado, em todo o perímetro da platibanda, assim como na torre de caixa dágua.

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Deverá ser executada segundo a NB-3, conforme projeto específico, do qual constará a iluminação e tomadas.

Deverá ser executada uma caixa de entrada da energia elétrica, ao lado da rampa, conforme projeto.

No palco e terraço, derverão ser feitas caixas  para a instalação de refletores e outras iluminações. Assim como para tomadas.

O material a ser empregado deverá atender ao que segue:

- Disjuntores: de marca e modelo homologados pela AESSul.

- Condutores: serão de cobre, isolados por camada de plástico, tipo Pirastic Antiflan ou similar.

- Eletrodutos: Serão com mangueira preta rígida.

- Quadro de Distribuição: o cabeamento será ligado ao medidor.

- Quanto à fiação:

Condutor neutro – azul claro;

Condutor de proteção – verde ou verde com anilas amarelas;

Condutor fase – vermelho;

Condutor retorno – amarelo.

9.1. Ponto elétrico luz  – exclusive Lâmpada .

Serão instalados pontos de luz nos locais determinados em projeto.

9.2. Plafon em alumínio.

Nos locais determinados em projeto como iluminação, serão instalados plafons de alumínio.

9.3. Lâmpada fluorescente.

Nos locais determinados em projeto como iluminação, serão instaladas lâmpadas fluorescentes compactas branca 25 w.

9.4. Interruptor embutir simples-Inclusive Caixa 2x4”.

Os interruptores serão do tipo simples de embutir e deverão ser instaladas nos locais determinados no projeto elétrico.

9.5. Tomada embutir 2 teclas-Inclusive Caixa 2x4”.

Os interruptores serão do tipo 2 teclas de embutir e deverão ser instaladas nos locais determinados no projeto elétrico.

9.6. Tomada embutir simples-Inclusive Caixa 2x4”.

Serão instaladas tomadas de embutir simples, conforme projeto elétrico.

9.7. Tomada embutir de TV -Inclusive Caixa 2x4”.

Serão instaladas tomadas de embutir de TV, conforme projeto elétrico.

9.8. Cabo TV.

Serão instalados cabos próprios para antena de TV, conforme projeto elétrico.

9.9. Eletroduto PVC  1”1/2 (40mm).

Os eletrodutos serão embutidos nas paredes e lajes e serão do tipo flexível de diâmetro 40mm,com conexões.

9.10. Conjunto Disjuntor monopolar 16A.

Serão instalados cinco conjuntos de disjuntores monopolar de 16 A para atender a ligação dos aparelhos de splits.

9.11. Disjuntor monopolar 20A.

Os disjuntores de 20A serão destinados a ligação da iluminação.

9.12. Centro de distribuição p/até12 Elem. c/Bar. (Embutir).

Será instalado CD´s de embutir, conforme projeto elétrico.

9.13. Eletroduto PVC  1”1/2 (40mm).

Os eletrodutos serão embutidos nas paredes e lajes e serão do tipo flexível de diâmetro 40mm,com conexões.

9.14. Eletroduto PVC  1”(32mm).

Os eletrodutos serão embutidos nas paredes e lajes e serão do tipo flexível de diâmetro 25mm,com conexões.

9.15. Fio isolado 1,5mm² (14AWG).

Os fios de 1,5mm² serão destinados a ligação da iluminação.

9.16. Fio isolado 2,5mm² (12AWG).

Os fios de 2,5mm² serão destinados a ligação de tomadas, sendo um neutro, um fase e um terra.

9.17. Fio isolado 4,0mm² (12AWG).

Os fios de 4,0mm² serão destinados a ligação de condicionadores de ar.

9.18. Fio isolado 6,0mm² (12AWG).

Os fios de 6,0mm² serão destinados a ligação de condicionadores de ar.

9.19. Rasgo em alvenaria para eletroduto com enchimento.

Nos locais onde passarão os eletrodutos deverá ser realizado o rasgo das alvenarias e após fixação dos eletrodutos será realizado o enchimento coma argamassa.

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.

As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas segundo as Normas Brasileiras e legislação municipal, conforme projeto específico, do qual constará: esgoto sanitário e instalação de água.

Nas instalações de água fria, todos os ramais e sub-ramais serão em PVC rígido, classe 15, junta soldável, embutidos nas paredes. As ligações e junções serão feitas por meio de soldagem, com utilização de adesivo específico. Os locais de colagem deverão estar limpos, com solução limpadora, e lixados com lixa apropriada, antes da colagem. As peças terminais para ligação de aparelhos, tês ou joelhos serão sempre com buchas de latão rosqueado.

10.1. Bacia sanitária com caixa descarga acoplada e assento

A bacia sanitária deverá ser do tipo com caixa de descarga acoplada, bacia esta acompanhada de assento e tampa.

10.2. Lavatório de louça com coluna

Deverá ser instalado lavatório de louça, cor a combinar com coluna.

10.3. Ponto hidráulico.

Deverão ser executados pontos hidráulicos nos locais determinados em projeto.

10.4. Caixa d’água.

Deverá ser instalada caixa d’água de fibra de 1.000 litros em torre de alvenaria, conforme projeto.

10.5. Caixa de passagem esgoto

Deverá ser executada caixa de alvenaria para passagem de esgoto, na dimensão de 60x60x60cm, conforme projeto.

10.6. Caixa de passagem pluvial

Deverá ser executada caixa de alvenaria para passagem de esgoto, na dimensão de 60x60x60cm, conforme projeto.

10.7. Tubo pvc 40mm esgoto primário

As instalações de esgoto terão tubos de PVC rígido soldável de 40mm, onde indicar no projeto hidrossanitário. Estes deverão apresentar completa estanqueidade após soldagem com as conexões.

10.8. Tubo pvc 50mm esgoto primário

As instalações de esgoto terão tubos de PVC rígido soldável de 50mm, onde indicar no projeto hidrossanitário. Estes deverão apresentar completa estanqueidade após soldagem com as conexões.

10.9. Tubo pvc 100mm esgoto primário

As instalações de esgoto terão tubos de PVC rígido soldável de 100mm, onde indicar no projeto hidrossanitário. Estes deverão apresentar completa estanqueidade após soldagem com as conexões.

10.10. Tubo pvc 25mm

As instalações de água fria serão com tubos de PVC rígido soldável de 25mm. Estes deverão apresentar completa estanqueidade após soldagem com as conexões.

10.11. Conexões

As conexões deverão apresentar completa estanqueidade após soldagem.

10.12. Ralo sifonado saída lisa c/ grelha 100x40 saida 40mm

Serão instalados também os ralos para drenagem e passagem das águas provenientes de pias e chuveiros. Os ralos deverão ser do tipo sifonado de 100mm com grelha.

10.13. Torneira metálica

Deverão ser instaladas torneiras metálicas nos sanitários.

10.14. Escavação manual de solo

Será executada escavação manual de solo para abertura de vala, onde serão instaladas as tubulações de esgoto.

10.15. Reaterro/material de vala:

Após serem realizadas as instalações, deverá haver reaterro para fechamento do espaço restante das valas.

10.16. Rasgo em alvenaria

Para a instalação da tubulação hidráulica, deverão ser executados rasgos, os quais deverão ter profundidade suficiente para total encaixe da canalização. Posteriormente deverá ser feito o enchimento de tais rasgos com argamassa.

Serão usados a fossa, filtro e sumidouros existentes para o tratamento de esgoto da ampliação.

11. PRÉ INSTALAÇÃO DE SPLITs.

11.1. Pré instalação para aparelhos split de 9.000 Btus

Para a instalação posterior de aparelhos de split, deverá ser executada a pré instalação, com tubos e drenos. A tubulação deverá ser compatível a capacidade de 9.000 Btus.

11.2. Rasgo em alvenaria para tubulação split com enchimento

Para a pré instalação de splits deverão ser instaladas tubulações, para elas deverão ser executados rasgos na alvenaria.

11.3. Tubo PVC rígido 20MM dreno

Deverão ser executados drenos com tubos de PVC de 20mm, conforme projeto.

11.4. Conexões PVC soldável dreno

Juntamente com os tubos de PVC de 20mm para os drenos, deverão ser incluídas conexões também em PVC 20mm.

12. PISO.

12.1. Lastro de brita.

Após a desforma da viga de fundação, será nivelado o solo interno a esta e retirados possíveis elementos orgânicos por ventura existentes. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será feito com material próprio para este fim, rigorosamente. Em seguida executar lastro de brita com 5 cm.

12.2. Contra piso.

a) Após a desforma da viga de fundação, será nivelado o solo interno a esta e retirados possíveis elementos orgânicos por ventura existentes. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será feito com material próprio para este fim, rigorosamente.

a) Após a desforma da viga de fundação, será nivelado o solo interno a esta e retirados possíveis elementos orgânicos por ventura existentes. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será feito com material próprio para este fim, rigorosamente compactado, com auxílio de água.

b) Sobre este terreno, será espalhada uma camada de brita nº 1 ou 2 com espessura de 5cm. Sobre esta camada será executado um contrapiso de concreto fck=20MPa com espessura de 5cm e aditivo impermeabilizante, que será nivelada com régua e desempenadeira, ficando pronto para receber o revestimento.

12.3. Regularização de piso.

Após a desforma da viga de fundação, será nivelado o solo interno a esta e retirados possíveis elementos orgânicos por ventura existentes. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será feito com material próprio para este fim, rigorosamente.

12.4. Piso Porcelanato.

Os revestimentos de todos os pisos internos serão do tipo porcelanato, na dimensão de 45 cm x 45 cm, PEI IV, na cor a definir, padrão A, assentados com argamassa colante AC-II e rejuntados com rejunte flexível. A empresa deverá fornecer três amostras do piso para serem analisadas por este setor.

Deverá ser proibida a passagem sobre os pisos recém colocados, durante no mínimo dois dias.

As peças deverão, em todos os pisos, ser uniformes e niveladas.

Deverão ser apresentadas pelo menos três opções deste material para análise do setor de planejamento.

12.5. Piso Granito.

Serão executados pisos de granitos nos degraus de ambas as escadas.

13. REVESTIMENTOS.

13.1. Chapisco

Todas as alvenarias internas e externas, com exceção das que forem revestidas com azulejos, serão chapiscadas com massa fluída de cimento e areia regular no traço 1:4 para aumentar a aspereza, criando uma superfície de apoio ao reboco. Após a cura do chapisco serão levemente molhadas se estiverem secas e rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:1:4.

13.2. Emboço Paulista

Todas as alvenarias internas e externas, com exceção das que forem revestidas com azulejos, após a cura do chapisco serão levemente molhadas então serão rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:1:4.

13.3. Revestimento Cerâmico Parede

Deverão ser colocados azulejos de cor branca, 30 x 60 cm, com acabamento brilhante, padrão A, até a altura do teto, nos sanitários.

Os azulejos deverão ser assentados com junta reta, a superfície a ser revestida deverá ser previamente chapiscada com massa fluída no traço 1:4 e rebocada para assentamento com argamassa colante e rejuntado com rejunte flexível na cor a definir. Os revestimentos cerâmicos, como também o rejunte, terão absorção máxima de água de 4%.

A empresa deverá fornecer três amostras do azulejo para serem analisadas por este setor.

13.4. Rodapé de Porcelanato.

Deverão ser colocados rodapés de porcelanato com 7 cm, em todos os ambientes.

14. ESQUADRIAS.

14.1.Caixilho ferro basculante 1,50x1,20.

Nos locais determinados em projeto, serão instaladas janelas em caixilho de ferro basculante na dimensão 1,50x1,20 metros.

14.2.Caixilho ferro basculante 1,50x0,80.

Nos locais determinados em projeto, serão instaladas janelas em caixilho de ferro basculante na dimensão 1,50x0,80 metros.

14.3.Caixilho ferro basculante 0,60x0,60.

Nos locais determinados em projeto, serão instaladas janelas em caixilho de ferro basculante na dimensão 0,60x0,60 metros.

14.4.Porta de madeira 0,80x2,10.

Nos locais determinados em projeto, serão instaladas portas de madeira semi-oca na dimensão 0,80x2,10 metros.

14.5.Fechadura.

Nas portas de madeira semi-oca, serão instaladas fechaduras metálicas, resistentes e de boa qualidade. As quais deverão ser aprovadas pelo setor de planejamento.

14.6.Soleira de granito.

Nas portas deverá ser instalada soleira de granito.

14.7.Pingadeira de granito.

Em todas as janelas, deverão ser instaladas pingadeiras de granito.

A colocação e montagem das esquadrias deverão ser feita de modo a apresentarem um perfeito prumo, nível e esquadro.

Rebaixos encaixes ou outros entalhes necessários para fixação das ferragens, serão nítidos, sem rebarbas e corresponderão exatamente as dimensões das ferragens.

As portas internas, marcos e espelhos, serão semi-ocas, nas dimensões especificadas em planta, sustentados por três dobradiças de inox 3 1/2”. As portas deverão apresentar qualidade aprovada pela fiscalização.

As ferragens serão cromadas e apresentadas a Fiscalização para aprovação antes da sua colocação.

As portas internas receberão fechaduras interna de duas voltas com maçaneta tipo alavanca, com os respectivos espelhos, padrão A.

15. VIDROS.

15.1.Vidro.

Nas janelas tipo basculante será utilizado vidro tipo canelado, com 4 mm de espessura. Os demais serão instalados vidros lisos transparentes. A fixação será com massa.

16. PINTURA.

16.1. Selador.
             As paredes de alvenaria internas e externas deverão ser limpas e receber uma demão de Selador Acrílico Pigmentado.

16.2. Pintura acrílica.

As paredes de alvenaria internas e externas deverão receber duas demãos de tinta acrílica após receber uma demão de Selador Acrílico Pigmentado.

16.3. Pintura esmalte sobre ferro.

As janelas de ferro deverão receber tratamento com zarcão e após duas demãos de tinta esmalte brilhante.

16.4. Pintura esmalte sobre madeira.

As portas de madeira semi-oca deverão receber pintura esmalte brilhante.

17. DIVISÓRIAS LEVES.

17.1.Divisórias leves.

Nos locais determinados em projeto, serão instaladas portas de madeira semi-oca na dimensão 0,80x2,10 metros.

Para dividir os sanitários, serão instaladas divisórias do tipo divilux com dimensões conforme projeto em anexo.

18. RAMPAS.

18.1. Escavação manual de solo:

Será executada escavação manual de solo para abertura de vala, onde serão colocadas as fiadas da fundação rasa de bloco grês.

18.2. Fundação rasa bloco grês:

As fundações serão diretas, executadas em alvenaria de pedra de arenito facetadas nas dimensões de 22 x 45 x 25 cm, contra fiadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia regular, sem peneira, no traço 1:4 com junta máxima de 3 cm, tantas fiadas quanto forem necessárias, salvo se as condições do solo contra indicarem tal solução.

A primeira fiada será feita com pedras dispostas em painéis transversalmente a alvenaria e se apoiará sobre um lençol de areia regular.

18.3. Viga de baldrame:

Será executada uma viga de fundação sobre os alicerces, nas dimensões 0,15 x 0,30 m, com 04 barras de aço de 10 mm e estribo de 5 mm a cada 17 cm. As formas das vigas serão confeccionadas em painéis de guia e sarrafos de pinus ellioti com travessas perpendiculares e espaçadas em 0,40 m.

18.4. Alvenaria de tijolos furados:

As alvenarias da rampa serão de tijolos de seis furos redondos, com dimensões próximas de 14,5 x 11,5 x 22 cm com suas faces todas frisadas. A platibanda e oitões serão do mesmo tipo de tijolo cerâmico.

Os tijolos serão umedecidos antes de sua colocação para não ocorrer à absorção da água da argamassa de rejuntamento. Como os tijolos apresentam diferenças de dimensão, a parede é aprumada numa face, ficando a outra face com as irregularidades próprias do tijolo, operação denominada facearem se tratando de paredes perimetrais facearem pelo lado externo.

Para o assentamento dos tijolos será utilizada argamassa no traço volumétrico 1:2:8 (cimento, cal e areia).

As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 15 mm.

As amarrações nos cantos das paredes deverão ser feitas de maneira que os tijolos fiquem contra fiados, caso não possa ser executado desta forma em todos os cantos, os mesmos serão executados com colunas de concreto armado.

18.5. Lastro de brita.

Após a desforma da viga de fundação, será nivelado o solo interno a esta e retirados possíveis elementos orgânicos por ventura existentes. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será feito com material próprio para este fim, rigorosamente. . Em seguida executar lastro de brita com 5 cm.

18.6. Contra piso.

a) Após a desforma da viga de fundação, será nivelado o solo interno a esta e retirados possíveis elementos orgânicos por ventura existentes. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será feito com material próprio para este fim, rigorosamente.

a) Após a desforma da viga de fundação, será nivelado o solo interno a esta e retirados possíveis elementos orgânicos por ventura existentes. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será feito com material próprio para este fim, rigorosamente compactado, com auxílio de água.

b) Sobre este terreno, será espalhada uma camada de brita nº 1 ou 2 com espessura de 5cm. Sobre esta camada será executado um contrapiso de concreto fck=20MPa com espessura de 5cm e aditivo impermeabilizante, que será nivelada com régua e desempenadeira, ficando pronto para receber o revestimento.

18.7. Chapisco

Todas as alvenarias da rampa, serão chapiscadas com massa fluída de cimento e areia regular no traço 1:4 para aumentar a aspereza, criando uma superfície de apoio ao reboco. Após a cura do chapisco serão levemente molhadas se estiverem secas e rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:1:4.

18.8. Emboço Paulista

Todas as alvenarias da rampa, após a cura do chapisco serão levemente molhadas então serão rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:1:4.

18.9. Selador.
             As paredes de alvenaria da rampa deverão ser limpas e receber uma demão de Selador Acrílico Pigmentado.

18.10. Pintura acrílica.

As paredes de alvenaria da rampa deverão receber duas demãos de tinta acrílica após receber uma demão de Selador Acrílico Pigmentado.

19. ACESSÓRIOS.

19.1. Guarda-corpo

Na escada será instalado guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 ½”, com altura de 1,00 metro.

19.2. Corrimão

Sobre o guarda-corpo da escada, será instalado um corrimão contínuo em tubo de aço galvanizado de 2 ½”.

19.3. Corrimão para rampa

Na rampa será instalado um corrimão contínuo em tubo de aço galvanizado de 2 ½”. Nos dois lados da mesma.
 20. SERVIÇOS FINAIS.

No final da obra devera ser feita a limpeza geral da obra, inclusive pisos e alvenarias, remoção de entulhos e destinação dos mesmos a locais adequados.

21 .OBSERVAÇÕES FINAIS.

Ficará por conta da empresa contratada o fornecimento de quaisquer materiais e máquinas necessários para a execução da obra contratada.

Taquari, 01 de Agosto de 2016.

___________________________________

Sabrina Wagner Cardoso

Arquiteta e Urbanista

CAU A 29327 - 0