_    MEMORIAL DESCRITIVO_________

Execução de Piso de Concreto Armado Polido e

Demarcação de Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Emílio Schenck.

APRESENTAÇÃO:

O presente memorial descritivo tem por finalidade a descrição dos serviços e materiais que serão utilizados na obra de Execução de Piso de Concreto Armado Polido e Demarcação de Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Emílio Schenck, localizada neste município de Taquari-RS.

COMPONENTES DO PROJETO:

O projeto será constituído de:

- Projeto Arquitetônico: planta baixa de piso, demarcação e corte de juntas e planta de localização;

- Memorial Descritivo: visa complementar as informações do projeto arquitetônico.

DOCUMENTOS:

Deverá ser fornecido pela empresa executante Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, dos serviços executados.

A empresa deverá fornecer diário de obra, sendo este apresentado semanalmente ao representante da prefeitura.

DEFINIÇÕES PRELIMINARES:

A água que será utilizada na execução da obra será retirada do ponto existente no local.

A eletricidade a ser utilizada durante a execução da obra será retirada do ponto existente no local.

Ficará por conta da empresa contratada manter a área da obra sempre limpa, mesmo antes do fim do serviço, evitando o depósito de resíduos na obra.

Ficará por conta da empresa contratada o fornecimento de quaisquer materiais e máquinas necessárias para a execução da obra contratada.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Placa de obra.

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua, os dados da obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser igual ou superior a maior placa existente na obra, respeitado a seguinte medida: 2,00 m x 1,50 m.

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50 cm x 7,50 cm, com altura livre de 2,50m).

  - Limpeza de superfícies.

Primeiro deverá ser realizada a limpeza da superfície da quadra com lavagem do piso de concreto existente.

- Pavimentação.

  - Piso de concreto armado.

Será realizado um piso em concreto armado polido com 10 centímetros de espessura sobre o piso existente.

Primeiro será montada a ferragem com malha 10cm x 10cm de aço CA-60 diâmetro 4,2mm, com espaçadores para posicionar adequadamente a ferragem.

Deverá ser utilizado concreto usinado fck 20MPa.

  - Junta de dilatação com isopor.

Nos encontros com a estrutura e alvenarias do prédio será posicionado uma peça de isopor de 10mm.

  - Polimento e corte das juntas.

Será realizado o polimento do piso de concreto com máquina alisadora de piso, devendo este serviço garantir o nivelamento, planeza, e resistência da superfície.

Em seguida será realizado o corte das juntas de movimentação com máquina de corte.

3. Pintura de demarcação da quadra.

  - Pintura Acrílica.

As quadras de vôlei, futsal e basquete deverão ser demarcadas com tinta acrílica de primeira qualidade, especial para piso, conforme projeto.

SERVIÇOS FINAIS

Ao término da obra será feita uma limpeza geral, com remoção de entulhos e destinação adequada dos mesmos.

Taquari, Junho de 2018.

______________________

Sérgio Vinícius Noschang

Eng. Civil - CREA :152282-D

Assessor de Engenharia

Setor de Planejamento