# MEMORIAL DESCRITIVO

Generalidades :

O presente Memorial Descritivo de especificações técnicas tem por finalidade expor, de maneira detalhada, as normas, materiais e acabamentos que irão definir a utilidade, tipo e estilo das diversas etapas da construção de uma ACADEMIA DE SAÚDE – no Bairro Parque do Meio, no Município de Taquari-RS.

Descrição Geral da Obra:

A obra consistirá nos reparos de uma uma edificação existente com área construída de 63,00m2. Assim como reforma da área pavimentada para a implantação de equipamentos de exercícios físicos.

Componentes do Projeto:

O projeto será constituído de:

Projeto Arquitetônico: planta baixa, corte, fachada, além do memorial descritivo.

Memorial Descritivo: visa complementar as informações do projeto arquitetônico.

Projetos Complementares: elétrico e hidráulico.

Quanto aos Materiais:

Todos os materiais empregados na obra serão de primeira qualidade em sua espécie, correspondendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, que sejam aplicáveis, utilizados conforme as especificações do fabricante.

Quanto à Mão-de-obra:

Toda mão-de-obra deverá ser executada por profissionais de reconhecida capacidade técnica.

- Serviços preliminares e demolições:

  - Placa de obra:

IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA:

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua, os dados da obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser igual ou superior a maior placa existente na obra, respeitado a seguinte medida: 2,00 m x 1,50 m.

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50 cm x 7,50 cm, com altura livre de 2,50m).

A placa deverá seguir o Manual de Placas de Obras (Manual visual de cores e proporções) fornecido pelo Governo Federal. A placa deve conter as informações do gestor do programa.

A placa deverá ficar fixada na obra em local visível desde o início da execução até o recebimento da mesma.

  - Limpeza do terreno:

Deverá haver uma limpeza inicial da área da obra, organizando-se espaço para execução dos trabalhos. O entulho proveniente desse serviço deverá ser retirado do local, mantendo-se a área livre e limpa para o trabalho. A locação da obra será feita rigorosamente de acordo com os níveis e indicações constantes nos projetos e detalhes.

  - Remoção de porta:

A porta existente no local deverá ser retirada tomando os devidos cuidados e descartada.

  - Carga manual de entulho em caminhão basculante:

Todo o entulho gerado da limpeza do terreno e remoções serão carregados em um caminhão basculante.

  - Transporte de entulho em caminhão basculante:

Todo o entulho gerado da limpeza do terreno e remoções deverá ser transportado em um caminhão basculante para local licenciado para recebê-los.

- Intalações Elétricas:

Deverá ser executada segundo a NB-3, conforme projeto específico, do qual constará: iluminação e tomadas, tv e telefone.

O material a ser empregado deverá atender ao que segue:

- Disjuntores: de marca e modelo homologados pela AESSul.

- As caixas serão de latão ou zinco com tampa aparafusadas e nas               dimensões compatíveis com a aplicação.

- Condutores: serão de cobre, isolados por camada de plástico.

- Eletrodutos: Serão com mangueira preta.

- Espelhos e placas para caixas: serão em material plástico resistente, bem acabados, sem rebarbas.

- Interruptores e tomadas: Serão de embutir.

- Quadro de Distribuição: conforme projeto específico.

- Quanto a fiação:

Condutor neutro – azul claro;

Condutor de proteção – verde ou verde com anilas amarelas;

Condutor fase – vermelho;

Condutor retorno – amarelo.

Todas as instalações seguirão rigorosamente o projeto elétrico.

- Intalações hidráulicas:

As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas segundo as Normas Brasileiras e legislação municipal, conforme projeto específico, do qual constará instalação de água.

No local será instalado um ponto de água com torneira de jardim.

Serão instalados também dois tubos de queda de 75mm em PVC, com joelho na ponta inferior destinando as águas pluviais das calhas.

- Piso:

  - Recomposição de pavimentação:

Será realizado a recomposição da pavimentação nos locais danificados conforme indicado em projeto. O piso será PVS sob colchão de areia.

  - Camada de brita:

Será executado uma camada de brita com espessura de 5cm no entorno da edificação existente, assim como, no entorno dos caminhos indicados em projeto.

  - Meio fio:

Será executado meio fio moldado in loco com dimensões 11,5x22cm, devendo ficar nivelado com o PVS.

- Esquadrias:

  - Porta de ferro:

A porta da entrada principal será em chapa metálica, obedecendo às dimensões previstas no projeto.

  - Fechadura:

Receberá fechaduras externas de duas voltas com maçaneta tipo alavanca, com os respectivos espelhos, padrão A.

  - Gradil ferro para janela:

A janela indicada em projeto e existente no local receberá uma proteção em gradil de ferro barra chata.

- Vidros:

Janelas existentes; As janelas da edificação permanecerão em caixilhos de ferro, entretanto, haverá troca dos vidros nas aberturas onde os mesmos estão danificados. Será utilizado vidro fantasia tipo canelado, com 4 mm de espessura.

- Pinturas:

  - Pintura acrílica nas alvenarias:

Após a limpeza do local, aplicar o número de demãos necessárias de tinta acrílica padrão A na cor a definir, para um perfeito acabamento, no mínimo duas demãos.

  - Pintura esmalte esquadrias de ferro:

Após a limpeza, aplicar o número de demãos necessárias de tinta esmalte acetinado padrão A na cor a definir, para um perfeito acabamento, no mínimo duas demãos.

- Equipamentos metálicos:

Serão instalados equipamentos de academia em aço com pintura antoi oxidação e acabamento com pintura esmalte. Os equipamentos deverão seguir o detalhamento do projeto e serão os seguintes: - Prancha abdominal, barra dupla, barra paralela e espaldar.

- Paisagismo:

Nos locais indicados em projeto serão plantas mudas de Ipê Amarelo e Palmeira Jerivá.

- Pergolado:

O pergolado será em concreto fck=20 Mpa armado com barra de 10 e 5mm conforme dimensões especificadas em projeto.

  - Serviços Finais:

Ao término da obra será feita uma limpeza geral, incluindo todos os vidros, sanitários, revestimentos, etc., sempre com material adequado, que não os danifique. Todas as ferragens de esquadrias e caixilhos deverão ser limpos e devidamente lubrificadas suas partes móveis e mecânicas, devendo apresentar movimentos completamente livre.

Taquari, Julho de 2018.

----------------------------------------------

Sérgio Vinícius Noschang

Engenheiro Civil

CREA 152282