# MEMORIAL DESCRITIVO

Generalidades:

O presente Memorial Descritivo de especificações técnicas tem por finalidade expor, de maneira detalhada, as normas, materiais e acabamentos que irão definir a utilidade, tipo e estilo das diversas etapas da construção de uma ACADEMIA DE SAÚDE – no Bairro Caieira, no Município de Taquari-RS.

Descrição Geral da Obra:

A obra consistirá nos reparos de uma edificação existente com área construída de 63,00m2. Assim como a implantação de equipamentos de exercícios físicos.

Componentes do Projeto:

O projeto será constituído de:

Projeto Arquitetônico: planta baixa, corte, fachada, além do memorial descritivo.

Memorial Descritivo: visa complementar as informações do projeto arquitetônico.

Projetos Complementares: elétrico e hidráulico.

Quanto aos Materiais:

Todos os materiais empregados na obra serão de primeira qualidade em sua espécie, correspondendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, que sejam aplicáveis, utilizados conforme as especificações do fabricante.

Quanto à Mão-de-obra:

Toda mão-de-obra deverá ser executada por profissionais de reconhecida capacidade técnica.

- Serviços preliminares e demolições:

  - Placa de obra:

IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA:

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua, os dados da obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser igual ou superior a maior placa existente na obra, respeitado a seguinte medida: 2,00 m x 1,50 m.

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50 cm x 7,50 cm, com altura livre de 2,50m).

A placa deverá seguir o Manual de Placas de Obras (Manual visual de cores e proporções) fornecido pelo Governo Federal. A placa deve conter as informações do gestor do programa.

A placa deverá ficar fixada na obra em local visível desde o início da execução até o recebimento da mesma.

  - Carga manual de entulho em caminhão basculante:

Todo o entulho gerado da limpeza do terreno e remoções serão carregados em um caminhão basculante.

  - Transporte de entulho em caminhão basculante:

Todo o entulho gerado da limpeza do terreno e remoções deverá ser transportado em um caminhão basculante para local licenciado para recebê-los.

- Intalações Elétricas:

Deverá ser executada segundo a NB-3, conforme projeto específico, do qual constará: iluminação e tomadas, tv e telefone.

O material a ser empregado deverá atender ao que segue:

- Disjuntores: de marca e modelo homologados pela AESSul.

- As caixas serão de latão ou zinco com tampa aparafusadas e nas               dimensões compatíveis com a aplicação.

- Condutores: serão de cobre, isolados por camada de plástico.

- Eletrodutos: Serão com mangueira preta.

- Espelhos e placas para caixas: serão em material plástico resistente, bem acabados, sem rebarbas.

- Interruptores e tomadas: Serão de embutir.

- Quadro de Distribuição: conforme projeto específico.

- Quanto a fiação:

Condutor neutro – azul claro;

Condutor de proteção – verde ou verde com anilas amarelas;

Condutor fase – vermelho;

Condutor retorno – amarelo.

Todas as instalações seguirão rigorosamente o projeto elétrico.

- Intalações hidráulicas:

As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas segundo as Normas Brasileiras e legislação municipal, conforme projeto específico, do qual constará instalação de água.

No local será instalado um ponto de água com torneira de jardim.

Serão instalados também dois tubos de queda de 75mm em PVC, com joelho na ponta inferior destinando as águas pluviais das calhas.

- Esquadrias:

  - Gradil ferro para janela:

A janela indicada em projeto e existente no local receberá uma proteção em gradil de ferro barra chata.

- Vidros:

Janelas existentes; As janelas da edificação permanecerão em caixilhos de ferro, entretanto, haverá troca dos vidros nas aberturas onde os mesmos estão danificados. Será utilizado vidro fantasia tipo canelado, com 4 mm de espessura.

- Rampa:

  - Será instalado na rampa existente um gradil simples de ferro/guarda corpo ou corrimão.

- Pinturas:

  - Pintura acrílica nas alvenarias:

Após a limpeza do local, aplicar o número de demãos necessárias de tinta acrílica padrão A na cor a definir, para um perfeito acabamento, no mínimo duas demãos.

  - Pintura esmalte esquadrias de ferro:

Após a limpeza, aplicar o número de demãos necessárias de tinta esmalte acetinado padrão A na cor a definir, para um perfeito acabamento, no mínimo duas demãos.

- Equipamentos metálicos:

Serão instalados equipamentos de academia em aço com pintura antoi oxidação e acabamento com pintura esmalte. Os equipamentos deverão seguir o detalhamento do projeto e serão os seguintes: - Prancha abdominal, barra dupla, barra paralela e espaldar.

- Paisagismo:

Nos locais indicados em projeto serão plantas mudas Palmeira Jerivá.

  - Serviços Finais:

Ao término da obra será feita uma limpeza geral, incluindo todos os vidros, sanitários, revestimentos, etc., sempre com material adequado, que não os danifique. Todas as ferragens de esquadrias e caixilhos deverão ser limpos e devidamente lubrificadas suas partes móveis e mecânicas, devendo apresentar movimentos completamente livre.

Taquari, Agosto de 2018.

----------------------------------------------

Sérgio Vinícius Noschang

Engenheiro Civil

CREA 152282