Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I

CONCORRÊNCIA 005/2018

PROJETO BÁSICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO INTERIOR/RURAL

Taquari, Outubro de 2018.

EQUIPE TÉCNICA

O presente Projeto Básico foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, do município de Taquari.

Marília Juliano Souza

Coordenadora de Meio Ambiente

# APRESENTAÇÃO

# A Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente é o órgão municipal que detém a atribuição legal de realizar a gestão pública e ambiental dos resíduos sólidos do município de Taquari. A elaboração das especificações deste Projeto Básico é de responsabilidade da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer diretrizes para orientação de instituições interessadas em participar do certame licitatório para contratação dos serviços de coleta e transporte até a Destinação Final de resíduos sólidos rurais, detalhando as atividades, locais, horários e demais aspectos relativos à prestação do seguinte serviço:

- Coleta de Resíduos Sólidos Rural;

# OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos rurais.

2.1 Especificações do Objeto

2.1.1 Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares do Interior/Rural

Os serviços de coleta rural de resíduos domiciliares serão realizados em todo o território do Município de Taquari, compreendendo recolhimento manual, transporte e descarga no local de aterro sanitário, destinação final.

# DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

  - 3.1 COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS RURAL

  - O serviço de coleta regular de resíduos sólidos rural compreende a execução das atividades de coleta de resíduos porta a porta, conforme as especificações a seguir:

  - 3.1.1 Locais de Prestação dos Serviços

  - O serviço de coleta será prestado em toda a zona rural do Município de Taquari.

  - A coleta dos resíduos sólidos deverá ser executada através do mútuo direito e em todos os imóveis, ou seja, o recolhimento dos sacos plásticos ou de recipientes com detritos pelo coletor se dará apenas se os mesmo estiverem apresentados na via pública, de acordo com mapa dos locais apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.

# 3.1.2 Freqüências e Horários

# A coleta de resíduos sólidos rural deverá ser executada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Saúde e Meio Ambiente.

# A coleta deverá ser realizada nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, de acordo com o anexo 1.

# A coleta dos resíduos sólidos rurais deverá ser executada inclusive nos feriados e dias santos, e em qualquer condição climática.

# A freqüência e horários de coleta poderão ser modificados no período de vigência do contrato, podendo ser alterados os dias e/ou freqüência em determinadas regiões, a critério da Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, ficando assegurado o equilíbrio entre o veículo nas modalidades de freqüência alternadas.

# 3.1.3 Metodologia de Execução

# A coleta de resíduos sólidos rurais será realizada, na região rural da cidade, com a utilização de caminhão coletor de carga traseira, de capacidade volumétrica igual ou maior a 30m³ (trinta metros cúbicos) de resíduos.

# A equipe dos veículos coletores deverão ser composta por 1(um) motorista e 2(dois) coletores.

# A zona rural do Município de Taquari será dividida em regiões de coleta, conforme cronograma a ser encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.

# A configuração dos setores de coleta, juntamente com os respectivos roteiros de coleta, é de exclusiva responsabilidade da contratada e deverá ser fornecido à contratante, através de mapas viários, após a assinatura do contrato.

# No decorrer da execução do contrato poderão ser efetuadas alterações nos setores e/ou roteiros de coleta, tanto por determinação da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente quanto por solicitação da contratada, com a devida aprovação pela contratante. Em qualquer situação de alteração deverão ser devidamente registradas e atualizadas nos mapas viários.

Os setores de coleta deverão ser executados obedecendo aos respectivos roteiros planejados, adequados ao sistema viário e à legislação de trânsito, de forma a conferir uma constância de horários de atendimento em cada domicílio.

A impossibilidade de cumprimento dos roteiros definidos, seja por obras nas vias públicas, alterações no trânsito, ou qualquer outra razão, deverá ser comunicada imediatamente a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, de forma que possa orientar a contratada quanto a alternativa a ser seguida.

Em qualquer circunstância deverá ser assegurada a coleta dos resíduos sólidos em todos os imóveis do setor.

Na execução dos serviços de coleta, os veículos coletores deverão deslocar-se nos setores de coleta em velocidade reduzida, realizando paradas, sempre que necessário, de modo a evitar correrias que possam prejudicar a qualidade do serviço e segurança da equipe de terceiros.

Os veículos em operação de coleta, durante o roteiro, deverão transitar com os faróis (luz baixa) e sinalizados visual ligado.

Sempre que possível, o motorista do veículo coletor deverá permitir o livre trânsito dos demais veículos nas vias públicas.

O roteiro deverá ser executado pelo veículo coletor dentro do horário estabelecido para o turno, completando quantas cargas forem necessárias para a coleta de todo o resíduo disposto no setor.

Nas vias de grande fluxo de veículos, ou com canteiros centrais, a coleta deverá ser efetuada com a passagem do veículo coletor em cada lado da via, de forma a evitar a travessia pelos coletores todo o momento.

Deverão ser recolhidos todos os resíduos sólidos que estejam dispostos para a coleta, conforme definidos, dentro da região de abrangência definida no item 3 deste Projeto Básico, e atendendo as seguintes condições:

- Dispostos no passeio público fronteiro ao imóvel gerador;

- Dispostos na área de recuo para ajardinamento dos imóveis desde que não esteja a distância superior a 5m (cinco metros) do alinhamento do terreno, e o acesso até os resíduos esteja seguro e obstruído;

- Dispostos em cestos ou recipientes abertos e ventilados, localizados em qualquer um dos locais citados anteriormente;

- Acondicionados em recipientes com capacidade máxima de 100L (cem litros) em zonas de coleta;

- Os resíduos que eventualmente venham a cair dos sacos plásticos ou recipientes, durante a execução do serviço, deverão ser recolhidos imediatamente.

Nos casos em que usuários do serviço dispõem seus resíduos para a coleta domiciliar em recipientes próprios, deverá a Contratada tomar todo o cuidado necessário a não danificar estes recipientes, colocando-os no local de origem após o seu esvaziamento no caminhão coletor.

# Após a lotação da capacidade de carga do veículo coletor, deverá ser procedido o seu deslocamento até o Aterro Sanitário para Destinação Final, efetuar a pesagem de entrada (peso bruto). Concluída a descarga o caminhão se deslocará para a balança de pesagem de saída (peso tara).

# O local de pesagem e descarga dos resíduos recolhidos pela coleta de resíduos é a CRVR Riograndense de Valorização de Resíduos Ltda., localizada a Rodovia BR-290, Km 181, no município de Minas do Leão – RS, para posterior destinação final

Se, por qualquer motivo, a coleta do setor tiver sido interrompida, as equipes deverão reiniciá-la no exato ponto onde houve a interrupção.

Os resíduos deverão ser recolhidos diretamente do seu local de disposição para o interior do compartilhamento de carga do veículo.

Nos deslocamentos dos veículos coletores fora das suas respectivas zonas de coleta, os coletores deverão permanecer nas cabines, sendo vedado o transporte de funcionários nos estribos das carrocerias.

Durante a execução do contrato, visando à modernização dos serviços, a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente poderá determinar o desenvolvimento de teste de equipamento com novas tecnologias de coletas de resíduos sólidos.

- 3.2 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO INTERIOR/RURAL

O serviço de coleta compreende um conjunto de operações cuja implantação inicia com a definição dos pontos de coleta, que deverá ser feita previamente pela Secretaria de Saúde e Meio Ambiente.

- 3.2.1 Definição dos Setores e Roteiros de Coleta

Cada um dos veículos em operação deverá executar o serviço em setores de coletas próprios, com roteiros previamente definidos.

A Secretaria de Saúde e Meio Ambiente definirá os limites de cada setor de coleta, por freqüência e horário, levando em conta fatores como volume de resíduos gerados e a interferência no trânsito de veículos.

Caberá à Contratada apresentar a proposição de roteiros dos veículos coletores dentro de cada setor de coleta definido pela Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. Esta proposição deverá ser entregue, a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, em duas vias: uma via em arquivo digital compatível com softwares de geoprocessamento ou AutoCad, e uma via impressa em mapa viário do Município, na escala mínima de 1:5.000, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

A proposição em questão deverá conter mapa geral da região definida, com sua divisão por setores de coleta, e um mapa de cada setor de coleta com a representação de seus respectivos roteiros.

A Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, no prazo de 15 (quinze) dias, analisará a proposta de roteiros, reservando-se ao direito de vetá-la ou propor alterações. Em caso de não aprovação da proposta inicial, caberá à Contratada a adaptação ou elaboração de nova proposta no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Poderá a Contratada sugerir a alteração da configuração dos setores de coleta, apresentando proposta de nova configuração, devidamente acompanhada de sua justificativa, A Secretaria de Saúde e Meio Ambiente fará a análise da proposta, sendo sua prerrogativa autorizar, ou não, a sua implementação.

A configuração dos setores de coleta, os roteiros dos veículos coletores e as freqüências e horários de coleta poderão ser modificados no período da vigência do contrato, a critério da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente.

Quadro 1 – Freqüência e localidade.

| - 1º SEXTA- FEIRA - 214,12 Km | - 2° SEXTA- FEIRA - 186,2 Km | - 3° SEXTA- FEIRA - 203,42 Km | - 4° SEXTA- FEIRA - 199,1 Km | - QUARTA-FEIRA - (todas) - 204,22 km por semana - 4 vez mês = 816,88km |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fazenda Lengler | - Aleixo Rocha da Silva | - Arroio do Potreiro | - Aleixo Rocha da Silva | - Avipal | - Pella Bethânia |
| - Campo do Estado | - Aterrados | - Cantão | - Carapuça | - Amoras |  |
| - Porto Grande | - Comunidade Santa Rita | - Beira do Rio | - Amoras | - Boa Vista II |  |
| - Assentamento Tempo Novo | - Júlio de Castilhos | - Passo da Reserva | - Elcira | - Carapuça |  |
| - Passo de Santa Cruz até divisa com Tabaí | - Bom Jardim | - Santinha | - Adão Martins | - Fepagro/Fruticultura |  |
| - Pinheiros | - Passo do Juncal | - Caramujo | - Capão da Cruz | - Polícia Rodoviária |  |
|  | - RST 287 até a divisa com Tabaí | - Fazenda Pereira | - Morro do Leão | - Rincão São José |  |
|  |  | - Costa do Capivara | - Costa da Serra |  |  |
|  |  | - Engenho Queimado | - Júlio de Castilhos |  |  |
|  |  | - Fazenda Aurora | - Barcela |  |  |
|  |  | - TK 498 (entrada) |  |  |  |
|  |  | - Cemitério Barreiros |  |  |  |

# A impossibilidade de cumprimento dos roteiros definidos, ocasionada por obras nas vias públicas, alterações no transito, obstruções por veículos mal estacionados ou qualquer outra razão, deverá ser comunicada imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, de forma que esta possa em conjunto com a Contratada providenciar o acesso a(s) localidade (s), ou definições quanto à alternativa a ser seguida. Em qualquer circunstância deverá ser assegurada a coleta de acordo com o cronograma.

# Os itinerários dos veículos coletores deverão ser executados obedecendo aos sentidos obrigatórios de cada via.

# Sempre que possível, o motorista do veículo coletor deverá permitir o livre trânsito dos demais veículos nas vias públicas.

# O trânsito dos veículos coletores na área de coleta deverá ser efetuado em velocidades compatíveis com as vias e com o máximo de atenção para com os pedestres. Não será permitido o deslocamento em marcha à ré, salvo em ruas sem saída que não disponham de área para manobra.

# Os veículos em operação de coleta, durante o dia, deverão transitar com os faróis (luz baixa) e sinalização de alerta ligados. Durantes a noite também deverá ser ligado o sinalizador visual rotativo.

# A Contratada deverá permitir que os fiscais da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente acompanhem a operação de coleta e transporte de dentro da cabine do caminhão coletor, em qualquer dia e em qualquer horário.

# A Contratada deverá efetuar a coleta de todo e qualquer tipo de resíduo de classe II-A, segundo a classificação da NBR 10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNTM, que estiver disposto, desde que estes não danifiquem o coletor. Resíduos Classe II-B, também devem ser coletados.

- 3.2.2 Locais de prestação dos Serviços

A coleta rural dos resíduos sólidos será efetuada nas localidades do interior conforme roteiro estabelecido previamente pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.

- 3.3  Metodologia de Execução

A coleta rural será realizada por 01 (uma) equipe, composta de 1 (um) motorista e 2 (dois) coletores. Esta equipe utilizará caminhão coletor de carga traseira, de capacidade volumétrica igual ou superior a 30m³.

No decorrer da execução do contrato poderão ser efetuadas alterações nos setores de coleta ou nos roteiros, tanto por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, como por solicitação da Contratada, desde que aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente e devidamente registrada nos mapas viários.

Os roteiros dos caminhões coletores dentro dos setores deverão ser executados obedecendo a circuitos planejados, adequados ao sistema viário à legislação de trânsito, de forma a conferir uma constância de horários de atendimento em cada domicílio.

A coleta dos resíduos no setor deve ser executada pelo caminhão coletor dentro do horário estabelecido para o turno de trabalho, completando quantas cargas forem necessárias para o recolhimento de todo o resíduo disposto pelos moradores do setor.

Deverão ser recolhidos todos os resíduos sólidos que estejam dispostos para a coleta, conforme definidos e atendendo às seguintes condições:

- Dispostos no passeio público fronteiro ao imóvel gerador;

- Dispostos na área de recuo para ajardinamento dos imóveis, desde que não estejam a distância superior a 5 (cinco) metros do alinhamento do terreno, e o acesso até os resíduos esteja seguro e desobstruído;

- Dispostos em cestos ou recipientes abertos e ventilados, localizados em qualquer um dos locais citados anteriormente;

- Acondicionados em sacos plásticos com capacidade de até 100L (cem litros), independente de sua coloração;

- Acondicionados em recipientes com capacidade máxima de 100L (cem litros);

Os resíduos que eventualmente venham a cair dos sacos plásticos ou recipientes, durante a execução do serviço, deverão ser recolhidos imediatamente.

A colocação dos resíduos no interior do compartimento de carga do caminhão deve ser feita com todos os cuidados necessários para evitar que estes venham atingir veículos ou pedestres.

É vedado o amontoamento de resíduos de diversos imóveis em único ponto, para posterior carregamento.

Após a lotação da capacidade carga do caminhão coletor, será procedido com o seu deslocamento, sendo local de descarga o Aterro Sanitário. Os Coletores deverão deslocar-se junto com o caminhão, sendo vedada a sua permanência no setor.

Se, por qualquer motivo, a coleta do roteiro tiver sido interrompida, as equipes deverão reiniciá-la no exato ponto onde houve interrupção.

Nos deslocamentos dos caminhões coletores fora de seus setores de coleta, os Coletores deverão permanecer nas cabines, sendo vedado o transporte de funcionários nos estribos das carrocerias.

# 4. DESTINO DOS RESÍDUOS COLETADOS E TRANSPORTADOS

A Contratada deverá efetuar o Transporte até o destino final, de acordo com todas as Leis Previstas para o Transporte Rodoviário de Resíduos, ficando responsável pelo seu cadastramento junto a CRVR Riograndense de Valorização de Resíduos Ltda em Minas do Leão para o descarregamento.

Para acessar os locais de descarga no Destino Final, junto ao Aterro Sanitário, todos os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados, com o uniforme da empresa e utilizando os respectivos Equipamentos de Proteção Individuais – EPI’S.

Os motoristas deverão deslocar seus veículos, nas proximidades dos locais de descarga, com velocidade máxima de 10km/h (dez quilômetros por hora), observado o limite de velocidade permitido para o local.

# 4.1 Destino dos Resíduos Coletados pela Coleta Resíduos Rural

# Com o veículo à plena carga, ou quando concluído o roteiro de coleta, deverá ser procedido o seu deslocamento até a o Aterro Sanitário junto a CRVR Riograndense de Valorização de Resíduos Ltda, efetuar a pesagem de entrada (peso bruto). Concluída a descarga o caminhão se deslocará para a balança de pesagem de saída (peso tara).

# O local de pesagem e descarga dos resíduos recolhidos pela coleta de resíduos, hoje contratada, é o Aterro Sanitário da CRVR Riograndense de Valorização de Resíduos Ltda, localizado à Rodovia BR-290, Km 181, no município de Minas do Leão – RS, para destinação final

# Ao chegar ao Aterro Sanitário, o motorista deverá seguir aos procedimentos locais, incluindo a identificação do veículo de entrada, pesagem e após, descarga dos resíduos.

# Após os procedimentos, os motoristas dos veículos serão orientados, por funcionários da operadora do Aterro Sanitário, quanto ao ponto exato de descarga.

# Os líquidos, armazenados no compartilhamento de carga dos veículos coletores, deverão ser descarregados no mesmo local onde será efetuada a descarga dos resíduos, devendo ser respeitadas as orientações dos funcionários deste local.

# Não será permitido que os veículos coletores se desloquem para a sede da Contratada com resíduos em seus compartilhamentos de carga, salvo se for por problemas mecânicos que impossibilitem ou tornem perigoso o seu deslocamento para o local de descarga, devendo comunicar a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.

# QUANTIDADE DE RESÍDUOS COLETADOS

Para fins de dimensionamento de frota e determinação da expectativa de medição dos serviços, estão apresentados, a seguir, os indicadores mais relevantes sobre a massa de resíduos sólidos rurais verificados na operação diária.

5.1 Totais mensais de Coleta de Resíduos Sólidos Rural

Na tabela 1, a seguir, estão indicadas as quantidades totais mensais de resíduos sólidos rurais coletados na região onde serão prestados os serviços contratados.

Tabela 1: Quantidades totais mensais de resíduos sólidos rurais coletados no período de Janeiro/18 a Agosto/18.

| Mês/Ano | Total mensal (T) | Dias coletados |
| --- | --- | --- |
| Janeiro / 2018 | 15,51 | 10 |
| Fevereiro / 2018 | 13.48 | 10 |
| Março / 2018 | 12,35 | 10 |
| Abril / 2018 | 15,00 | 10 |
| Maio / 2018 | 14,47 | 9 |
| Junho / 2018 | 13,26 | 8 |
| Julho / 2018 | 15,08 | 9 |
| Agosto / 2018 | 16,49 | 10 |
| Média dia de coleta | 1,54 |  |

- Média diária = 132,35/243 = 0,54 t/dia;

- Média  total  ano = 0,54 *  365 = 198,80  t/ano;

- Média mensal = 198,80 / 12 = 16,57 t/mês.

# CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

  - 6.1 Coleta de resíduos Sólidos Rural

A determinação do número de veículos equipes a serem utilizados no serviço de coleta domiciliar foi feita considerando os seguintes fatores:

- Possibilidade de execução do serviço com um mesmo veículo, com conseqüente otimização do seu uso;

- Distribuição equilibrada da massa de resíduos;

- Compensações nos tamanhos dos setores em função de distâncias de deslocamento;

- Equilíbrio no tempo de execução do serviço, tomando como base os limites de horários previstos.

O número mínimo de veículos reserva foi estabelecido com a finalidade de garantir a completa execução do serviço, mesmo no caso da ocorrência de um número de falhas mecânicas, ou acidentes, superior a normalidade. Tal reserva garante, também, a execução regular dos serviços de manutenção preventiva da frota utilizada na prestação do serviço.

No dimensionamento da frota, optamos por caminhões do tipo coletor de carga traseira de capacidade igual ou maior a 30m³.

# 6.1.1 Dimensionamento da frota

      - 6.1.1.1 Cálculo da quantidade de resíduos sólidos coletados por dia

Média diária = 132,35/243 = 0,54 t/dia;

Média  total  ano = 0,54 *  365 = 198,80  t/ano;

Média mensal = 198,80 / 12 = 16,57 t/mês.

# 6.2. Cálculo da quantidade de caminhões de coletores

# O dimensionamento é justificado pela seguinte equação, para o dimensionamento da frota de veículos, deve-se considerar a quantidade de resíduos a ser coletada por dia de coleta “Qc”. É importante distinguir a geração diária de resíduos “Qd” do quantitativo de resíduos por dia de coleta “Qc”, considerando que a geração ocorre todos os dias da semana, mas a coleta, não.

# Assim, deve-se calcular “Qc” considerando o número de dias de coleta por semana “Dc”:

Qc = Qd x 7/Dc, onde:

Qc = quantitativo de resíduos por dia de coleta, em toneladas

Qd = geração diária de resíduos, em toneladas

7 = número de dias da semana

Dc = número de dias de coleta por semana

Considerando o quantitativo de resíduos por dia de coleta Qc e a capacidade de carga do caminhão de coleta Cc, estima-se o número total de cargas Nc por dia:

Nc = Qc / Cc, aonde:

Nc = Número total de cargas por dia de coleta

Qc = Quantitativo de resíduos por dia de coleta, em toneladas

Cc = Capacidade de carga do veículo de coleta, ton. /carga

Deve-se determinar ainda o número de percursos de coleta Np que o (s) realiza (m) por dia, o qual depende do tempo total de operação de coleta Tt, anteriormente definido um ou mais turnos de operação, conforme o caso concreto. Em muitos municípios, verifica-se a adoção de dois percursos de coleta por veículo por dia de coleta.

A partir da determinação do número total de cargos por dia Nc e do número de percursos de coleta por dia Np, a frota de veículos necessários para a operação de coleta é dada por

F =Nc/Np = Qc/Cc * Np onde:

F = número de veículos da frota

Nc = Número total de cargas diárias

Np = Número de percursos de coleta diários realizado por veículo

Qc = quantitativo diário de coleta, em toneladas

Cc = Capacidade de carga do veículo de coleta, em toneladas

- Média diária = 132,35/243 = 0,54 t/dia;

- Média  total  ano = 0,54 *  365 = 198,80  t/ano;

- Média mensal = 198,80 / 12 = 16,57 t/mês.

Calculando, para a área coletada, totaliza-se uma geração média diária Q = 0,54 ton/dia, produção correspondente a sete dias por semana. Considerando que a coleta é realizada durante dois dias por semana, tem-se que:

Qc = 0,54 (ton/dia) * 7 (dias /semana) / 2 (dias/semana) = (1,89 * 7)/2 = 6,615  ton/dia de coleta, onde:

Considerando um caminhão com coletor de carga traseira de capacidade volumetrica igual ou superior a 30 m³, tem capacidade a partir de 14,5 toneladas, o número de cargas diárias necessárias para a coleta um veículo para a coleta:

Nc = 6,615 ton. por dia / 14,5 ton  =  0,456 cargas por dia.

Portanto, um veículo realiza um percurso de coleta por dia de coleta.

Figura 04 – Tabela dimensionamento frota

Fonte: TCE/RS – 2017.

# RECURSOS HUMANOS

Para a execução integral dos serviços de coleta de resíduos sólidos rurais, a Contratada deverá dispor de todo o pessoal necessário ao bom andamento das atividades relacionadas aos serviços. Para tanto deverá estar previsto, no mínimo, os recursos humanos constantes na Tabela 2, a seguir:

# Tabela 2: Recursos Humanos por função e turno de trabalho

| # Serviço/ Cargo/ Função | # Coleta de Resíduos Rural |
| --- | --- |
| # Coletor/ Gari | # 2 |
| # Motorista | # 1 |

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Deverão ser previstos os demais recursos humanos (à critério da Contratada) necessários à manutenção da frota, à execução das atividades administrativas, etc.;

Todo pessoal envolvido na operação, especialmente as atividades diretas tais como: Coletores, Garis, Motoristas, Operadores de Máquinas, Supervisores, Auxiliares Operacionais, e Gerente Operacional, deverá ser do quadro funcional da empresa, sendo vedada a subcontratação.

A Contratada deverá operar como empregadora autônoma responsável pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e comerciais resultantes da execução do Contrato. Seus empregados não terão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal.

# UNIFORMES E EPI’S

8.1 Uniformes e equipamentos de proteção individual – EPI’s

A Contratada deverá fornecer gratuitamente aos seus trabalhadores, no mínimo, os uniformes e EPI’S listados na Tabela a seguir:

# Tabela 3: Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s

| Item | Quantidade/ano |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coletor/gari | Motorista |
| Jaqueta com reflexivo NBR 15.292 | 1 | 1 |
| Calça | 2 | 2 |
| Camiseta em malha de algodão | 2 | 2 |
| Boné | 1 | - |
| Calçado de segurança | 1 | - |
| Capa de chuva na cor amarela | 1 | 1 |
| Luvas de proteção | 2 | - |
| Protetor solar FPS 30 (frasco 120ml) | 2 |  |

As quantidades indicadas acima são mínimas. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade. A Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente poderá determinar a substituição dos equipamentos.

Os equipamentos de proteção individual deverão ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.

A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da Contratada poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos neste Projeto Básico.

Os uniformes deverão ser de cor laranja |(atendendo a NBR 15.292 – Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade). Na parte frontal das jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa.

Em nenhuma hipótese será permitido, por parte dos trabalhadores da Contratada, o desenvolvimento dos serviços especificados neste Projeto Básico, sem a devida utilização dos uniformes e EPI’s listados anteriormente.

A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização dos uniformes e EPI’S será da Contratada.

A freqüência de higienização deverá ser estabelecida considerando a necessidade, o tipo de uniforme e EPI e a sua utilização, características de cada função.

A freqüência mínima exigida para a higienização dos uniformes e EPI’s é apresentada no quadro a seguir:

Freqüência mínima para a higienização dos uniformes e EPI’s

| Item | Freqüência |
| --- | --- |
| Jaqueta com refletivo NBR 15.292 | Semanal |
| Calças | Alternado |
| Camisetas em malha de algodão | Alternado |
| Boné | Semanal |
| Calçado de segurança | Semanal |
| Botina de segurança | Quinzenal |
| Capa de chuva | Conforme necessidade |
| Luvas de proteção | Descartável (reposição) |

# VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços, constantes no objetivo do presente Projeto Básico, serão necessários, no mínino, os equipamentos constantes na tabela, a seguir;

Tabela 4: relação de veículos e equipamentos

| Serviço | Equipamento | Quantidade Mínima |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O | R | Total |
| Coleta interior | Caminhão equipado com coletor traseiro com capacidade volumétrica igual ou superior a 30m³ de resíduos – não inferior a 2013. | 1 | 0 | 1 |
| Apoio operacional | Veículo equipado coletor traseiro com capacidade volumétrica igual ou superior a 30m³ de resíduos – não inferior a 2010. | 0 | 1 | 1 |

Operando (O); Reserva (R).

# 9.1 Caminhão Todo Equipado com coletor traseiro

- O chassi do veículo deverá possuir Peso bruto Total – PBT de, no mínimo, 16.000 kg (dezesseis mil quilogramas), devendo ter capacidade de carga adequada aos equipamentos utilizados;

- A cabine do veículo deverá comportar tripulação de 3 (três) pessoas: 2 (dois) passageiros e motorista, com cintos de segurança individuais;

- O equipamento deverá ter capacidade para, no mínimo, 30m³ (trinta metros cúbicos) de resíduos;

# MEDIÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS

# As unidades de medição dos serviços de coleta de resíduos sólidos rural, para fins de pagamento pelos serviços contratados serão as seguintes

- Coleta rural ou do interior será remunerada pela execução total da coleta de acordo com a planilha de dias e roteiros para coleta emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.

- Será pago mediante apresentação da nota fiscal, acompanhada dos tickets de pesagens das balanças e relatórios dos serviços executados, devidamente atestados por servidor municipal.

Nos valores unitários dos serviços deverão constar todos os custos diretos, indiretos e os investimentos necessários à execução plena e satisfatória do objeto do contrato.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# São obrigações da CONTRATADA, durante a vigência do contrato:

- Prestar o serviço na forma ajustada;

- Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população;

- No momento da apresentação da frota, disponibilizar cópia do Documento de Certificados de Registro e Licenciamento dos Veículos utilizados nos serviços, informando placas, prefixos, capacidades, serviços executados, setores de coleta, etc.;

- Iniciar a efetiva prestação de serviços 5 (cinco) dias após a emissão, da Secretaria Municipal de Planejamento, da “Ordem de Início dos Serviços”;

- Apresentar responsável técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica sobre os serviços contratados;

- Manter motoristas habilitados e capacitados para a condução das unidades de transporte, conforme a legislação pertinente;

- Fornecer e exigir o uso de uniforme e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os seus funcionários, conforme legislação pertinente;

- Apresentar diariamente, no local, nas quantidades e em conformidade com os horários determinados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, as unidades de transporte, com os respectivos condutores, encarregados e demais funcionários, em condições de iniciar a execução dos serviços. Para isto, todos os procedimentos relativos à manutenção preventiva, abastecimento, limpeza e outras verificações nas unidades de transporte deverão ser previamente realizados;

- Manter, durante as atividades de transporte, serviços de manutenção e socorro para as unidades de transporte. As manutenções preventivas deverão ser realizadas em local apropriado.

- Possuir, no mínimo, um funcionário da empresa, devidamente capacitado, durante execução dos serviços com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais;

- Proporcionar autonomia ao supervisor de serviço, se a matriz da Contratada nãos estiver sediada em Taquari, para a contratação de serviços de manutenção e aquisição de peças de reposição, combustível e lubrificantes;

- Descarregar o chorume contido nos tanques de armazenamento dos equipamentos no local onde for efetuada a descarga de resíduos;

- Substituir, imediatamente, qualquer veículo ou equipamento que, a critério da Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, não estiver em condições de prestar serviço;

- Retirar da via pública, no prazo máximo de 2 (duas) horas, qualquer veículo ou equipamento que, por falha mecânica, estiver impossibilitado de transitar.

- Neste caso, a Fiscalização da Secretaria deverá ser comunicada da ocorrência;

- Transitar com os veículos, quando em serviço, de forma a causar o mínimo impedimento ao trânsito dos demais veículos, buscando sempre a facilitação da ultrapassagem;

- Manter funcionários em quantidade adequada, conforme definido neste Projeto Básico, e devidamente capacitados para o desempenho das atividades pertinentes aos serviços contratados;

- Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de qualquer espécie, da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas festivas;

- Não permitir que seus funcionários promovam a triagem e comercialização de resíduos transportados ou dispostos para a coleta;

- Informar imediatamente a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, verbalmente por escrito, quaisquer problemas ocorridos durante a execução dos serviços, tais como: acidentes de transito, problemas mecânicos dos veículos durante o trajeto, atrasos no transporte, etc.;

- Executar as atividades de transporte segundo o itinerário previamente estabelecido, ficando vedada, salvo prévia e expressa autorização da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, a alteração total ou parcial do trajeto;

- Manter a idade da frota inferior a 6 (seis) anos;

- Evitar o derramamento, em via pública, dos líquidos lixiviados oriundos dos resíduos transportados;

- Comunicar imediatamente ao encarregado do Aterro Sanitário qualquer substituição, mesmo que temporária, de motoristas ou unidades de transporte, inclusive de reserva;

- Manter, durante toda a execução do contrato, um aparelho de telefone celular habilitado e ligado durante a jornada de trabalho, em cada uma das unidades de transporte;

- Acatar as normas e orientações para a execução dos serviços nas dependências do Aterro Sanitário.

- Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto Básico;

- Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias e comerciais, bem como assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações;

- Apresentar, durante a execução do contrato, quando solicitado, os documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação,  em especial quanto aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e comerciais;

- Cumprir com o disposto no inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menos de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos);

- Atender as solicitações da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente de fornecimento de informações de dados sobre os serviços, dentro dos prazos estipulados;

- Sanar, no prazo máximo de 03(três) horas, contadas da notificação ou comunicação, quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, durante a execução dos serviços;

- Responsabilizar e efetuar o ressarcimento por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionado por seus funcionários em serviço, causado a terceiros ou  ao patrimônio público ou privado, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação ou comunicação efetuada pela fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, bem como danos ambientais ocasionados por seus funcionários ou equipamentos durante a execução dos serviços;

- Substituir qualquer componente da equipe que, a critério da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, apresente comportamento inadequado ao trabalho executado junto a população, ainda que não possa ser demitido;

- Transportar diariamente todo o resíduo no período estabelecido para a execução dos serviços;

- Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato;

- Atender a todas as solicitações feitas pela Secretaria de Saúde e Meio Ambiente  para o fornecimento de informações e dados sobre os serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados;

- Promover treinamento admissional e periódico em prática de direção defensiva para os motoristas e treinamento de reciclagem, de mesmo conteúdo, aos 30 (trinta) meses de trabalho. Os treinamentos deverão ser ministrados por profissional habilitado, com emissão de certificados, e cuja realização deverá ser comprovada junto a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente;

- Cumprir todas as disposições legais em vigor e, em especial, as pertinentes à segurança do trabalho às quais estão sujeitos os contratos de trabalho regidos pela CLT, pela Lei nº 6.514, de 22/12/77, pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais normas pertinentes a matéria, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nessa situação;

- Promover a vacinação de todos funcionários contra a gripe, hepatite B e tétano, devido à exposição, durante o processo de trabalho, a intempéries e agentes biológicos potencialmente infectantes;

- Desenvolver programas de treinamento admissional e continuo para prevenção de acidentes para todos os funcionários, com a realização de treinamento adicional e reciclagem, com frequencia bimestral;

- Em caso de acidente no percurso até o Destino Final do Resíduo, ou no seu interior, providenciar a imediata mobilização de recursos humanos e materiais para socorro dos acidentados e remoção da unidade de transporte acidentada e dos ríspidos derramados;

- Providenciar a imediata remediação ambiental de danos resultantes da má operação dos equipamentos ou de acidentes no percurso, em conformidade com as determinações da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente ou dos órgãos de controle ambiental;

- Lavar diariamente os veículos e equipamentos de serviço.

- A Contratada devera operar como empregadora autônoma responsável pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e comerciais resultantes da execução do contrato. Seus empregados não terão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal.

# PENALIDADES

O não cumprimento das obrigações dispostas neste projeto básico sujeitará a CONTRATADA, inicialmente, à aplicação da pena de advertência, por escrito.

Na hipótese de reincidência de qualquer tipo de transgressão, serão aplicadas as penalidades pecuniárias abaixo discriminadas:

- -  Por ultrapassar o tempo máximo aceitável de ciclo completo previsto para o transporte. Multa de 5 a 50 URM - (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

- - Por não dispor do número mínimo de unidades de coletora definido neste projeto básico. Multa de 10 a 100 URM – (Unidade Real Municipal), por unidade de transporte faltante, por dia;

3 - Por utilizar unidades de transporte em desacordo com o especificado neste projeto básico. Multa de 2 a 20 URM – (Unidade Real Municipal), por unidade de transporte, por dia de utilização;

4 - Por não apresentar a documentação necessária das unidades de transporte. Multa de 1 a 10 URM

(Unidade Real Municipal), por unidade de transporte, por dia;

5 - Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data apraziada na “Ordem de Início dos Serviços” a ser expedida pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente após a assinatura do contrato. Multa de 100 a 1000 URM - (Unidade Real Municipal), por dia de atraso;

6 - Por não apresentar responsável técnico e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) até o início da prestação dos serviços. Multa de 5 a 50 URM – (Unidade Real Municipal), por dia de atraso;

7 - Por não apresentar funcionários na quantidade e com a capacitação definidas neste projeto básico para a execução dos serviços. Multa de 5 a 50 URM – (Unidade Real Municipal), por funcionário, por dia;

8 - Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos de proteção individual, conforme definido neste projeto básico. Multa de 1 a 5 URM – (Unidade Real Municipal), por funcionário, por dia;

9- Por apresentar unidade de transporte sem condições de efetuar os serviços. Multa de 5 a 50 URM - (Unidade Real Municipal), por unidade de transporte, por dia;

10- Por deixar de executar serviço de manutenção emergencial (socorro mecânico) em unidade coletora. Multa de 2 a 20 URM - (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

11 - Por não informar à fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente a ocorrência de problemas ocorridos na execução dos serviços, tanto no trajeto quanto na descarga. Multa de 10 a 100 URM – (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

12 - Por transitar, sem autorização, fora do itinerário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. Multa de 1 a 10 URM – (Unidade Real Municipal), por roteiro não executado corretamente;

13 - Por não dotar as unidades de transporte de todo os acessórios e letreiros definidos neste projeto básico. Multa de 1 a 5 URM – (Unida Real Municipal), por unidade de transporte, por dia;

14 - Por executar o serviço com unidade de transporte de idade superior ao limite estabelecido neste projeto básico. Multa de 5 a 50 URM – (Unidade Real Municipal), por veículo, por dia;

15 - Por deixar suja a via pública por derramamento de líquidos lixiviador ou de detritos dos resíduos transportados. Multa de 5 a 50 URM – (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

16 - Por descarregar o chorume contido nas unidades de transporte em qualquer local que  não seja o indicado pela SMMA. Multa de 10 a 100 URM – (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

17 - Por substituir funcionário sem comunicação imediata à fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. Multa de 5 a 50 URM – (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

18 - Por não manter, durante a execução dos serviços, as unidades de transporte com telefone celular em funcionamento. Multa de 1 a 10 URM – (Unidade Real Municipal), por dia, por unidade de transporte;

19- Por não atender às normas e orientações para execução dos serviços nas instalações nas instalações do Local de Destino Final. Multa de 2 a 20 URM - (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

20- Por não atender às orientações dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente nos procedimentos de operação dentro do Aterro Sanitário. Multa de 2 a 20 URM – (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

21 - Por não atender à solicitação de informações da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, dentro dos prazos estipulados. Multa de 1 a 5 URM – (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

22 - Por não sanar, no prazo estipulado, irregularidades identificadas pela fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. Multa de 2 a 20 URM – (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

23 - Por não atender, dentro do prazo estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, pedido de substituição de funcionário. Multa de 2 a 20 URM – (Unidade Real Municipal), por funcionário, por dia;

24 - Por não atender às determinações da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente com referência à gestão de medicina e segurança do trabalho. Multa de 5 a 50 URM - (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

25 - Por descarregar resíduos em local que não seja o Aterro Sanitário, local de Destinação Final do Resíduo. Multa de 100 a 1000 URM – (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

26 - Por fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos. Multas de 100 a 1000 URM – (Unidade Real Municipal), por ocorrência;

27- Por não atender às demais obrigações contratuais. Multa de 10 a 100 URM - (Unidade Real Municipal), por irregularidade.

Para a graduação das penalidades pecuniárias, serão adotadas as seguintes escalas:

- Na segunda e na terceira ocorrências de mesma natureza, o valor mínimo previsto;

- Na quarta e na quinta ocorrências de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor mínimo previsto;

- A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor máximo previsto.

# FISCALIZAÇÃO

# A Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente caberá fiscalizar a execução do contrato. Designara fiscais com poderes para exigir da CONTRATADA o perfeito atendimento às cláusulas contratuais e às demais normas previstas no edital da licitação e no Projeto Básico.

# Os motoristas e auxiliares da CONTRATADA devera ser instituídos a atender as solicitações da fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, que terá poderes, inclusive, para paralisar as atividades e exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que julgar não estar cumprindo com as determinações legais e contratuais.

# PRAZO

# O presente contrato terá prazo de 12 meses, a partir da assinatura da “Ordem de Início dos Serviços”, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até um total de 60 meses.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

# Após a assinatura do contrato, a contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para providenciar os equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme definido neste projeto básico.

No final deste prazo, o Secretário da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, acompanhado de seu corpo técnico, procederá à visita de vistoria à contratada, para constatar “in loco” o atendimento integral às condições do contrato.

Este prazo não será prorrogado em nenhuma hipótese e, em caso de haver constatação de a empresa não dispor de todos os itens exigidos no projeto básico, o contrato poderá ser rescindido imediatamente.

O secretário da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente poderá determinar a substituição de veículos e equipamentos apresentados na vistoria que não se enquadrem nas exigência deste projeto básico. A substituição destes veículos e equipamentos deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias contatos da data da vistoria.

Após a visita de vistoria, se for constatado que foram atendidas todas as exigências contratuais, a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente expedirá a “Ordem de Início dos Serviços”, onde será estipulada a data de efetivo início das atividades.

É expressamente vedada a paralisação parcial ou total dos serviços por parte da contratada.

Ocorrendo paralisação parcial ou total dos serviços por parte da contratada, a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente poderá assumir imediatamente a execução, operando os equipamentos utilizados pela contratada.

Ocorrendo paralisação parcial ou total dos serviços por parte da contratada, a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente poderá assumir imediatamente a execução, operando os equipamentos utilizados pela contatada, bem como o pessoal da contratada, por conta de risco desta. Poderá, ainda, determinar que outra expressa execute os serviços.

A Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente poderá, também, assumir a execução dos serviços independentemente de rescisão contratual, na hipótese da contratada não conseguir deter eventual movimento grevista, legal ou não, que paralise ou reduza os trabalhos, operando imediatamente os veículos e equipamentos da contratada com o seu pessoal, por conta e risco da contratada.

Taquari, novembro de 2018.

Marília Juliano Souza

Coordenadora de Meio Ambiente