MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma da Orla da Lagoa Armênia.

Contrato de repasse: 1040.157-61/2017/MINISTÉRIO DO TURISMO.

Município: Taquari/RS.

Local da obra: Rua Osvaldo Aranha, s/n, Bairro Centro, Parque Zeferino Brasil.

Área total lote: 46.164,33 m2

Área calçamento: 1.955,66 m2

Apresentação

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as Normas Técnicas, materiais e acabamentos que irão definir os serviços de SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO DOS PASSEIOS, a ser executado no Parque Zeferino Brasil, município de Taquari, e foi orientado visando atender as exigências legais e técnicas desta Prefeitura Municipal.

Todos os equipamentos e máquinas necessários à execução da obra serão de responsabilidade da empresa executora.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES.

1.1. IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA:

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua, os dados da obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão de ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra, respeitado a seguinte medida: 2,00 m x 1,50 m.

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rua.

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50 cm x 7,50 cm, com altura livre de 2,50 m).

A placa deverá seguir o Manual de Placas de Obras (Manual visual de cores e proporções) fornecido pelo Governo Federal. A placa deve conter as informações do gestor do programa.

A placa deverá ficar fixada na obra em local visível desde o início da execução até o recebimento da mesma.

Medição do serviço:

Este serviço será medido por m² de placa instalada na obra.

2. DEMOLIÇÕES

2.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO:

A área de pavimento especificada em projeto deverá ser demolida, devendo ser tomados os cuidados necessários para a execução do serviço. Considera-se a demolição realizada de forma manual com auxílio de picareta, ponteira e enxada.

O serviço deve ser executado de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos intertravados a serem reaproveitados. Após a retirada dos elementos, empilhá-los no próprio local até o transporte ao destinado adequado.

Medição do serviço:

Este serviço será medido por m² de pavimento intertravado removido.

2.2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO:

As alvenarias também especificadas em projeto deverão ser demolidas, devendo ser tomados os cuidados necessários para a execução do serviço. Considera-se a realização de forma manual com auxílio de picareta, ponteira e enxada.

A abertura de 0,25 m x 0,25 m ao longo de toda espessura da alvenaria refere-se ao acesso da tubulação que liga as caixas de alvenaria à orla da lagoa, realizando a drenagem das águas pluviais.

Os resíduos gerados deverão ser removidos e destinados à local adequado.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m³ de alvenaria demolida.

2.3. REMOÇÃO DE MEIO-FIO (SEM REAPROVEITAMENTO):

Este serviço compreende toda a remoção dos meios-fios de concreto existentes nas calçadas internas e externas conforme área indicada em projeto, desconsiderando qualquer reaproveitamento, utilizando as ferramentas adequadas e os critérios de segurança recomendados.

O entulho deverá ser realocado em local específico até que seja realizado o transporte ao destino final.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m de meio-fio removido.

2.4. CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3:

Todos os resíduos provenientes das remoções e demolições supracitadas deverão ser transportados à local apropriado, considerando neste item os serviços de carregamento e descarga.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m³ de entulho mobilizado.

2.5. TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3:

Todos os resíduos provenientes das remoções e demolições supracitadas deverão ser transportados à local apropriado, considerando neste item os serviços de movimentação do material.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m³ de entulho.

3. DRENAGEM.

3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS:

A escavação manual do terreno deve ser realizada nos locais específicos em que haja passagem de tubulações de concreto para destinação das águas pluviais e caixas de alvenarias de tijolos maciços.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m³ de escavação.

3.2. REATERRO MANUAL DE VALAS:

Após a realização dos serviços de escavação, construção e implantação dos elementos de drenagem, as valas deverão ser reaterradas até o nível do terreno com compactação adequada do solo.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m³ de reaterro.

3.3. REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS:

O fundo das valas abertas para passagem das tubulações e execução das caixas de drenagem deverão ser apiloadas mecanicamente para garantir a compactação e uniformização do solo. A compactação do solo prevê o uso de compactador de solos de percussão (soquete).

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m² de regularização.

3.4. LASTRO DE BRITA:

O lastro de brita, ou berço, constitui o serviço de regularização do solo para assentamento da tubulação. Deverá ser rigorosamente compactada de forma manual, observando os níveis de projeto para garantia da declividade da tubulação.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m³ de lastro de brita.

3.5. TRANSPORTE DE BRITA:

Considera os serviços de transporte de brita e disponibilização do material em obra.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por T de brita transportada

3.6. TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM

Este serviço compreende o fornecimento e assentamento de tubos de concreto para execução de rede coletora de águas pluviais. Os serviços anteriores de regularização e preparação dos fundos das valas devem estar prontos, observando as declividades de projeto.

O transporte dos trechos da tubulação até as valas devem ser realizados com cuidado, evitando danos as peças.

As juntas devem ser realizadas com argamassa traço 1:3 para vedação das conexões dos tubos de concreto, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro dos tubos.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m de tubo instalado

3.7. GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 CM:

Deverão ser utilizadas duas grelhas de ferro fundido com requadro, carga máxima de 12,5 T, para tampa das caixas de alvenaria de tijolos maciços, com largura unitária de 30 cm.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m de grelha instalada

3.8. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60  x 0,60 x 0,60 M

Após a execução da escavação, o fundo deverá ser preparado através da realização de lastro de concreto fck 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 1).

Sobre a base, deverão ser assentados os tijolos maciços (5 x 10 x 20 cm) com argamassa traço 1:3, atentando para o posicionamento das tubulações de entrada e saída.

Posteriormente a conclusão da alvenaria, as paredes internas devem ser chapiscadas e rebocadas com argamassa traço 1:3, e externamente, somente chapiscadas. Sobre a laje de fundo, executar revestimento de argamassa para garantir caimento apropriado para escoamento dos efluentes.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por unidade de instalada.

4. RAMPAS.

4.1. RAMPA TRAPEIZODAL:

Nos locais indicados em projeto, serão inseridas rampas de acessibilidade trapezoidal, conforme ABNT NBR 9050:2015. O concreto deve ser executado mecanicamente com traço especificado de 1:4,5:4,5, e o piso tátil alerta, amarelo, ladrilho de 20 x 20 cm. As dimensões da rampa estão especificadas conforme detalhamento.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por unidade de instalada.

5. PAVIMENTAÇÃO.

5.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO:

Após a demolição e retirada do piso existente no local, o subleito de toda a área de calçada deverá ser regularizado e compactado com até 20cm de espessura para posterior assentamento do novo passeio.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m² de piso regularizado.

5.2. ASSENTAMENTO DE GUIA PRÉ-FABRICADO (MEIO-FIO):

Será executado guia de meio-fio externo (trecho indicado em projeto), confeccionado em concreto pré-fabricado com dimensões 100x15x12x30 (comprimento, base inferior, base superior, altura).

Deverão ser executados os alinhamentos e marcação das cotas com o uso de estacas e linhas e regularização da base em areia. Após, o assentamento das guias pré-fabricadas e rejuntamento dos vãos com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m de meio-fio instalado.

5.3. GUIA MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (TRECHOS RETOS):

Será executado guia de meio-fio interno (trecho indicado em projeto), confeccionado em concreto moldado in loco com extrusora, com dimensões 100x13x22 (comprimento, base, altura).

Deverão ser executados os alinhamentos e marcação das cotas com o uso de estacas e linhas e regularização da base de assentamento em areia. Após, a execução das guias com máquina extrusora e execução das juntas de dilatação.

Deve-se atentar para o acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m de meio-fio moldado.

5.4. GUIA MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (TRECHOS CURVOS):

Será executado guia de meio-fio interno (trecho indicado em projeto), confeccionado em concreto moldado in loco com extrusora, com dimensões 100x13x22 (comprimento, base, altura).

Deverão ser executados os alinhamentos e marcação das cotas com o uso de estacas e linhas e regularização da base de assentamento em areia. Após, a execução das guias com máquina extrusora e execução das juntas de dilatação.

Deve-se atentar para o acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m de meio-fio moldado.

5.5. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE C.B.U.Q

Devido ao serviço de substituição dos meios-fios em trechos externos, considera-se (conforme detalhado em projeto) a necessidade de recuperação de asfalto em todo o comprimento do trecho por uma largura de 20 cm partindo do meio-fio, e espessura de 3 cm.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m³ de material aplicado.

5.6. TRANSPORTE DE C.B.U.Q

Refere-se ao transporte de C.B.U.Q necessário para execução do item anterior.

Medição dos serviços:

Este serviço será medido por m³ de material transportado.

5.7. PASSEIO PISO INTERTRAVADO:

A pavimentação deverá ser executada com bloco de concreto intertravado retangular de cor natural, dimensões 20 x 10cm, espessura de 6cm e resistência mínima de 35MPa. Estes, assentados sobre um lastro de areia de 9cm com nivelamento da base através de régua metálica.

Os blocos de concreto deverão ser assentados de maneira a ficarem alinhados e de forma plana, sem irregularidades, atentando para ajustes e arremates dos cantos com blocos cortados.

O rejuntamento executado em pó de pedra e a compactação final com vibração mecânica (sapo) proporcionando o acomodamento das peças na camada de assentamento.

Medição dos serviços:

A pavimentação será medida através da área executada, em m².

LIMPEZA, ORGANIZAÇAO E SEGURANÇA:

Deverá ser providenciada a sinalização necessária à segurança da obra, pedestres e veículos, que necessitem transitar pelo local.

Ao longo e ao final da obra deverá ser realizada uma limpeza geral com remoção de resíduos e destinação adequada dos mesmos.

Durante toda a obra, esta deverá ser mantida em boas condições de limpeza e organização.

Deverão ser providenciados todos os EPC’s e EPI's necessários para a segurança dos trabalhadores ao longo de toda a obra.

Taquari, 15 de Outubro de 2018.

_______________________

Sérgio Vinícius Noschang

Engenheiro Civil – CREA 152.282-D