MEMORIAL DESCRITIVO

PAVILHÃO INDUSTRIAL - RENOVEST

.

AGOSTO  2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Taquari/RS

Local: Avenida Farrapos, 2491 - Bairro Coqueiros - Taquari - RS

MEMORIAL DESCRITIVO

# DADOS GERAIS DO PAVILHÃO

| Área do terreno | 4.000 m² |
| --- | --- |
| Área total construída | 492 m² |

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a construção de um PAVILHÃO INDUSTRIAL para ampliação da produção da fábrica RENOVEST.

O pavilhão terá estrutura de concreto armado e metálica para cobertura, cobertura em telhas em aço laminado com revestimento de liga Alumínio-Zinco, paredes de fechamento e banheiros em alvenaria de tijolos, piso em cimento queimado e esquadrias metálicas.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

a) Para a execução da obra, será utilizada a ligação de luz existente assim como a ligação de água.

b) As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local.

c) Em local, aprovado pela fiscalização da Secretaria de Planejamento, será colocada placa de obra conforme modelo a ser fornecido.

d) Da mesma forma, caso surja neste Memorial à expressão “ou similar” fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita à aprovação da Secretaria de Planejamento.

e) A CONTRATADA deverá retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em inspeção pela FISCALIZAÇÃO.

f) A CONTRATADA deverá desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra envolvida.

g) A CONTRATADA deverá manter, no escritório da obra, conjunto de projetos arquitetônico e complementares, detalhamentos, especificações e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponíveis para a consulta da FISCALIZAÇÃO.

h) Qualquer divergência ou dúvidas que por ventura houver, serão dirimidas pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura com seus técnicos e FISCALIZAÇÃO.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

# Cópias e Plotagens

Todas as cópias da documentação técnica dos projetos, necessárias à execução da obra, serão por conta da CONTRATADA.

# Despesas legais

Serão de responsabilidade da CONTRATADA, o pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam respeito às obras e serviços contratados.

# Licenças e taxas

A contratada fica responsável pela obtenção de todas as licenças necessárias aos serviços que executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as legislações, códigos de posturas referentes à obra e a segurança pública. Além disso, arcará com as despesas das taxas de ART (Anotação e Responsabilidade Técnica), RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) pertinentes à execução da obra  e projetos complementares, devendo entregar uma das vias a esta Secretaria de Planejamento, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado.

# INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

# Execução de tapumes

Deverão ser implantados tapumes, visando prover a obra de segurança e facilitar o controle de entrada e saída de pessoal e materiais. Estes deverão ser executados em chapa de madeira compensada, espessura 6 mm, com pintura cal e reaproveitamento. Deverão ser estruturados por madeiras e com base de apoio mão francesa. Não será permitido furar o asfalto para colocação dos tapumes. A altura dos tapumes será de 2,20m e estes deverão atender às disposições da NR18. Quando necessário, os portões, alçapões e portas para descarga, de materiais e aceso de operários terão as mesmas características do tapume, sendo devidamente dotados de contraventamento, ferragens e trancas de segurança.

# Placa de obra

A construtora deverá providenciar a placa de Obra (Padrão Secretaria de Planejamento), conforme modelo a ser fornecido. A mesma deverá ser confeccionada em chapa galvanizada nº 26 e fixada em estrutura de madeira, bem como todas as demais placas exigidas pela legislação vigente. É proibida a fixação de placas em árvores.

# Limpeza do terreno

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de limpeza do terreno, o que permitirá que a área fique livre de raízes, tocos de árvores e detritos orgânicos. Serão evidentemente preservadas árvores que não prejudiquem a locação do prédio ou que forem consideradas imunes ao corte.

Será procedida, no prazo da execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno, pela empresa.

# Locação da obra

A contratada procederá à locação da obra de acordo com o projeto arquitetônico.

A contratada procederá à aferição das dimensões dos alinhamentos dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local.

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, ao órgão técnico competente, a quem competirá deliberar a respeito. Eventuais demolições e correções serão obrigações da contratada e não justifica supostos atrasos no cronograma da obra, nem a dispensa de multas e outras sanções previstas em contrato. A conclusão da locação será comunicada à fiscalização da Secretaria de Planejamento que deverá aprová-la.

# PROJETO EXECUTIVO

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos executivos, estrutural e de fundações, que permitam a execução das obras das instalações. O projeto executivo será de fundações e da estrutura de concreto e metálica da cobertura para a plena execução do PAVILHÃO de acordo com projeto arquitetônico fornecido pela CONTRATANTE.

Os projetos deverão ser aprovados, previamente ao início da execução da obra, pela CONTRATANTE.

Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra.

Deverá ser emitida a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do projeto, junto ao CREA, bem como o pagamento da taxa deverá ser a cargo da CONTRATADA.

# Deverão ser apresentados:

- Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessários;

- Memorial descritivo com as especificações técnicas e listagem de quantitativos de todos os serviços equipamentos, materiais e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários;

OBS.: SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE TAQUARI, A OBRA PODERÁ SER INICIADA.

# INFRAESTRUTURA

As informações descritas neste item foram estimadas pela CONTRATANTE para a elaboração do orçamento e edital, todos os itens deverão ser obtidos dos projetos executivos, estrutural e de fundações elaborados pela CONTRATADA.

Foram previstas, fundações com sapatas de concreto com resistência e dimensões a serem definidos no projeto executivo. A escavação deverá encontrar solo com capacidade de suporte para as cargas estruturais da cobertura e seus componentes.

Sobre as sapatas serão executadas as vigas baldrame com características também definidas pelo projeto executivo elaborado pela CONTRATADA.

O reaterro das valas de fundação e o aterro necessário ao nivelamento para a base do contra piso deverá ser executado de forma a se obter uma boa compactação do terreno, através do apiloamento com camadas sucessivas de no máximo 20 cm, até que se esgote a capacidade.

# SUPRAESTRUTURA

A estrutura será executada em concreto PRÉ-MOLDADO. As ferragens serão CA-50 de diâmetros 6,3mm, 10,0mm, 12,5mm, 16,0mm e CA-60 de diâmetro 5,0mm. As dimensões e armações de pilares, vigas, deverão seguir o projeto executivo elaborado pela CONTRATADA.

# IMPERMEABILIZAÇÃO

Deverá ser executada impermeabilização em todas as vigas de fundação, interna, externamente e na face superior, com a aplicação de no mínimo quatro camadas de hidroasfalto. Deverão ser seguidas todas as orientações do fabricante do produto e as normas técnicas pertinentes.

Observar o atendimento às Normas de Segurança. Recomenda-se utilizar vestimentas e EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança. Toda a impermeabilização executada em ambientes fechados deve ter ventilação forçada.

# PAREDES DE ALVENARIA

As paredes serão em alvenaria de tijolos de 06 furos assentados a chato (espessura sem revestimento de 14 centímetros) conforme projeto arquitetônico, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 15mm. Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto a que devam justapor, serão chapiscadas com argamassa de traço 1:3 (cimento e areia), em todas as partes em contato com os elementos de concreto, inclusive as faces inferiores das vigas.

# VERGAS E CONTRAVERGAS

Em concreto fck=20Mpa as vergas devem ter um apoio de 30 cm sobre a alvenaria para cada lado, além do vão das aberturas.

Sendo as contravergas sob janelas executadas com fck=20Mpa, transpassando 20 cm para cada lado, além do vão das janelas.

# SOBRE LAJE VESTIÁRIOS

Deverá ser construída uma sobre laje sobre os vestiários/banheiros com estrutura de vigotas e tavelas com capacidade para receber o reservatório de 1000 (mil) litros em polietileno. A execução deverá obedecer o projeto estrutural elaborado pela CONTRATADA.

# ESQUADRIAS

# Janelas

Fornecimento e instalação de janelas de ferro com cantoneira 3/4x3/4” #1/8” do tipo basculante de acordo com medidas do projeto arquitetônico, com vidros lisos de 4mm.

# Portas e Portões

Fornecimento e instalação de um portão principal de ferro com folha galvanizada #18 de correr ou bascular em lambril de 4,00x3,00 com fechadura e cadeado.

# COBERTURA

# Estrutura metálica

A estrutura metálica deverá ser dimensionada no projeto executivo elaborado pela CONTRATADA onde serão especificados procedimentos e materiais necessários à instalação da cobertura e seus elementos, como vigas, terçamento, travamento e demais elementos estruturais.

O telhado deverá ser em aço com laminado com revestimento de liga Alumínio-Zinco TP40 0,50 mm.

Compõem o escopo do fornecimento, além do detalhamento dos elementos estruturais, a fabricação das peças, a pintura, o transporte e armazenamento, a montagem.

# Materiais

Deverão ser fornecidos todos os materiais de consumo e equipamentos para fabricação, pintura e execução da proteção superficial, montagem, equipamento de segurança e EPIs.

O fornecimento das telhas de cobertura e seus acessórios, rufos de vedação entre cobertura e pilares de concreto, bem como todos os materiais necessários para a plena cobertura e vedação da mesma.

Chapas e perfis dobrados serão de aço estrutural (ASTM A-572 ou similar) com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 345 Mpa e resistência a ruptura mínima (fu) de 450 Mpa.

Chumbadores  pré-fixados no concreto serão barras redondas SAE 1020 com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 210 Mpa, definidos junto ao projeto executivo das fundações.

Todas as soldas de fábrica e campo deverão obedecer às prescrições da norma “AWS” D1.1, inclusive quanto a certificação dos soldadores, adotando eletrodo da classe E70XX.

# PAVIMENTAÇÃO

Externamente ao pavilhão, numa faixa de 2,5 m, deverá ser executada a regularização do terreno e a disposição de uma camada de 10 cm de brita 2 para trânsito de acordo com projeto arquitetônico.

Internamente o pavilhão terá piso de cimento queimado inclusive nos banheiros.

# INSTALAÇÕES E APARELHOS

# Instalações elétricas

O projeto elétrico e execução será de responsabilidade da RENOVEST e não faz parte deste contrato.

# Instalações Hidro Sanitárias

### Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio - PPCI

O projeto de PPCI e execução será de responsabilidade da RENOVEST e não faz parte deste contrato.

### Instalações Hidráulicas

Serão executados serviços nas instalações hidráulicas como: passagens na estrutura, prumadas de recalque, isométricos, fechamento do barrilete, fechamento da transição, colocação de engates, testes e reposições, ligação da água à rede pública, testes e reposições finais.

O pavilhão será abastecido com água potável tratada, fornecida pela concessionária local em conexão a ligação existente.

As tubulações e conexões serão em PVC. Os sub-ramais serão em PVC.

Os registros brutos, válvulas de retenção, registro de pressão, serão de bronze.

As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria e localizadas de acordo com o projeto.

### Instalações Sanitárias

Serão executadas instalações sanitárias como: tubulação e caixas de passagem, poço de água servida, passagens na estrutura, prumadas de esgoto e água pluvial, isométricos, tubulação aérea, transição, colocação de sifões, infraestrutura de saída do esgoto e água pluvial, tubulações de saída do esgoto e água pluvial, testes e reposições, ligação do esgoto ao tratamento, testes e reposições finais.

As tubulações primárias e secundárias serão em PVC. As prumadas serão em tubos de PVC. Os ralos do tipo seco e sifonados serão feitos em PVC.

Todo esgoto será destinado ao sistema de tratamento previsto no projeto, conjunto de tanque séptico, seguido de filtro anaeróbio e sumidouro.

TANQUE SÉPTICO

As paredes dos tanques do conjunto deverão ser executados em blocos cerâmicos 9x19x19, para garantir a impermeabilização, estanqueidade, segurança e durabilidade da mesma, o tanque deverá ser revestido internamente (chapisco, emboço e reboco) com argamassa 1:3 e espessura 1,5 cm. Deverá ser observado o espaçamento de 1,50 m de qualquer parede, obstáculos, árvores ou cercas de divisa de terrenos.

O tanque séptico devera ser construído em uma escavação prismática retangular de acordo com o cálculo do volume obtido pelo numero de pessoas que circularão na produção. Para este pavilhão teremos circulando 40 (quarenta) pessoas, sendo o Volume útil mínimo igual a 4.580 litros.

Dimensionamento do tanque séptico:

Esse cálculo segue as disposições da NBR 7229/93. Para efetuar o dimensionamento do volume útil do tanque séptico, aplicar a fórmula V = 1000 + N*(C*T + K*Lf), sendo:

V= volume útil, em litros

N = número de pessoas ou unidades de contribuição

C = contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia

T = período de detenção, em dias

K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação de lodo fresco

Lf = contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia

Deverá ser observada a diferença de nível de 0,05 cm entre a entrada e saída do tanque, possibilitando o escoamento permanente.

A tampa do tanque deverá ser constituída de mais de 1 tampa independente para permitir a limpeza e manutenção do mesmo. Sendo que deverão garantir rigidez a estrutura, segurança e vedação do equipamento.

A tampa será em concreto armado, fck=15Mpa, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/areia média/brita), armada em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA 60, 4,2 mm, malha 10x10, com espessura de 5 cm.

Antes de entrar em funcionamento o tanque deverá ser submetido a teste de estanqueidade e acompanhado pela FISCALIZAÇÃO.

A saída do  efluente do tanque para a caixa de passagem e, posteriormente, para o filtro anaeróbio, deverá ser em uma tubulação de esgoto predial, serie normal, PVC DN 75.

FILTRO ANAERÓBIO

Consiste em uma caixa de pedra britada que receberá o efluente do tanque séptico pela parte inferior, realizará o tratamento pelo meio de bactérias aderidas ao meio de suporte que são as pedras. O fluxo é de baixo para cima, proporcionando melhor eficiência. O efluente do filtro, já tratado, livre de resíduos orgânicos é encaminhado ao sumidouro.

Dimensionamento do filtro anaeróbio:

Essa unidade de tratamento de esgoto residencial utiliza a NBR 13969/97. O dimensionamento do volume útil do filtro é efetuado com base na fórmula Vu = 1,6* N*C*T, sendo:

N = é o número de contribuintes

C = é a contribuição de despejos, em litros x habitantes/dia

T = é o tempo de detenção hidráulica, em dias

O volume útil mínimo calculado para 40 usuários foi de 5.240 litros.

A manutenção do filtro deve ser periódica  através da troca do material filtrante.

O filtro será construído em concreto armado ou alvenaria revestida de modo a não permitir a infiltração da água externa a zona reatora do filtro e vice-versa.

Não devem ser utilizadas a mistura de brita com dimensões distintas, a não ser em camadas separadas para não causar obstrução precoce do mesmo.

A altura do leito filtrante, incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 1,20 m.

A altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60 m incluindo a espessura da laje. Sendo o filtro cilíndrico para atendimento do volume mínimo útil calculado.

SUMIDOURO

O sumidouro é um poço sem laje de fundo que permitirá a penetração do efluente do conjunto séptico no solo. O diâmetro e a profundidade não deve ter menos de 1 m de diâmetro e nem mais de 3m de profundidade, para simplificar a construção.

Previamente deverá ser realizado teste de percolação atendendo aos critérios estabelecidos na norma 7229/97 ABTN.	A profundidade do buraco deve ser de 70 cm maior que a altura final do sumidouro. Isso permite a colocação de uma camada de brita, no fundo do sumidouro, para infiltração mais rápida no solo e de uma camada de terra, de 20cm, sobre a tampa do sumidouro.

Será construído em alvenaria de 1 vez, em blocos cerâmicos  de 10 x 20 x 20cm.	O sumidouro deverá ser locado com afastamento de 3 vezes o diâmetro, ou no mínimo a 3,00m do conjunto séptico, distante a 1,50m de quaisquer obstáculos, tais como paredes, árvores, ou divisa de terreno, de acordo com o espaço ou tamanho do terreno.

As paredes do sumidouro deverão ser executadas em alvenaria de blocos cerâmicos 10 x 20 x 20 com os furos dispostos radialmente, de tal maneira que permita a infiltração do efluente da fossa séptica no terreno sem que haja o desmoronamento das paredes do sumidouro.

No caso de terrenos onde o lençol freático estiver a uma profundidade menor que 1,50 m abaixo da cota de fundo do sumidouro, deverão ser adotadas variações deste, seja em profundidade, diâmetros e/ou outras soluções para  infiltração de efluentes líquidos, previstas na Norma 7229/97 da ABNT, cabendo a FISCALIZAÇÃO a aprovação da solução adotada.

Dimensionamento do sumidouro (NBR 13969/97)

onde:

Su = superfície útil em m²

h = profundidade abaixo da geratriz inferior da canalização de entrada em m

π = 3,14

D = diâmetro externo em m

C = consumo por habitante em L/s

N = número de usuários

Ta = taxa máxima de aplicação diária = 0,065; (NBR 13.969/97, Tabela A.1, pg. 25)

Foi adotada a taxa máxima de aplicação de 0,065 m³/m².dia o que corresponde à uma taxa de percolação de 400 min/m, conforme for a taxa de percolação medida no local as dimensões do sumidouro deverão ser alteradas.

Superfície útil calculada: 12,0 m²

### Aparelhos Sanitários

Louças, Metais e Acessórios

As tubulações aparentes serão sempre fixadas na alvenaria por meio de braçadeiras ou suportes. 	As tubulações enterradas  serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.

Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para a fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento.

As peças sanitárias deverão ser instaladas conforme recomendações dos fabricantes, de modo que fiquem bem acabadas, firmes e funcionando adequadamente.

Os lavatórios dos banheiros serão de louça branca suspensos 29,5 x 39,0 cm ou equivalente, padrão popular. A caixa de descarga será acoplada, em louça, com capacidade de 12 litros.

As torneira e registros deverão ser cromados de padrão popular. As barras de apoio para os banheiros PNE deverão ser em aço inoxidável polido com diâmetro mínimo 3 cm.

Os vasos sanitários deverão ser de louça branca, padrão popular e deverão ser fixados com parafusos, estar firmemente assentado e nivelado com o piso, de forma que sua remoção só seja possível com utilização de ferramentas.

# COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

# Limpeza final

Todas as pavimentações, revestimentos, demais elementos, serão limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra não sejam danificadas por este serviço. Após a limpeza serão feitos todos os arremates finais e retoques que forem necessários. A obra deverá ser entregue em plenas condições de uso, com limpeza impecável.

# Retirada de entulhos

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente.

# Desmontagem do canteiro de obras

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade da CONTRATADA e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada.

# OBRAS COMPLEMENTARES

# Complementos, acabamentos e acertos finais

No ato da lavratura do Termo de Recebimento Provisório ou no período de 30 dias após o mesmo, a FISCALIZAÇÃO informará a existência de defeitos ou imperfeições que venham a ser constatadas. Estes reparos deverão estar concluídos para que seja assinado o Recebimento Definitivo.

# Ligação definitiva e certidões.

A CONTRATADA deverá entregar documentação que comprove a regularidade da mesma junto aos órgãos fiscalizadores, tais como Certidão Negativa de Débitos no INSS, Certidão de Regularidade Fiscal (FGTS), notas fiscais e termos de garantia de todos os equipamentos e estrutura assim como todos os documentos que se fizeram necessários em função das características e especificidades da obra/objeto do contrato.

# RECEBIMENTO DA OBRA

# Ensaios em geral das instalações

A CONTRATADA verificará cuidadosamente as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, o que deve ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

# Despesas eventuais

Consideram-se incluídos todos os materiais, máquinas, mão-de-obra e acessórios necessários para a completa execução dos serviços e da obra, mesmo que não estejam descritos nestas especificações.

# Conclusão da obra

A obra do Pavilhão Renovest somente será considerada concluída após o recebimento definitivo pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá informar à FISCALIZAÇÃO, em documento escrito, a conclusão da obra.

Uma vez que a obra e os serviços contratados estejam concluídos, conforme contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, que será passado em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, após reparo de defeitos ou de imperfeições constatadas após o recebimento do Termo de Recebimento Provisório.

Taquari, 18 de Agosto de 2019.

_____________________________

Ivete Kolling

Arquiteta e Urbanista

CAU A95392-0